Схема с общей базой.

При проектировании усилителей на биполярных транзисторах входной переход транзистора всегда включают в прямом направлении, а выходной в  обратном. На Рис. 3.1 приведена схема усилителя на биполярном транзисторе, включенном с общей базой (ОБ).

## Рис. 3.1 Схема усилителя по схеме с общей базой.

Резистор RК являться нагрузкой транзистора и определяет его усилительные свойства,. Если RК=0 то эффект усиления напряжения не происходит, т.к. UКБ=EК=const. С увеличением RК растет коэффициент усиления схемы по напряжению, однако существует ограничение на RК сверху.

Для данной схемы ориентировочные значения коэффициентов усиления можно определить следующим образом:

kU=UКБUЭБ=IК⋅RКБ‖RКIЭ⋅RЭБ,

Поскольку для ОБ IК≈IЭ,  R.КБ‖RК≈RК, а R.ЭБ<<RК(т.к. входной переход транзистора включен в проводящем направлении) то получим, kU>>1

Коэффициент усиления по току kI меньше 1.

kI=IвыхIвх=IКIЭ<1,     kI(0.5¸0.95).

Следовательно, схема с ОБ усиливает напряжение, мощность, но не усиливает ток.