Определение коэффициента усиления по напряжению

Для этого воспользуемся следующей методикой:

## Рис. 3.10 упрощенная схема замещения усилителя с ОЭ.

Предположим, что входное и выходное напряжения синфазны (пусть (+) по отношению к общей шине распложен как показано на Рис. 3.10). источник тока или ЭДС выходной цепи направлен так, чтобы обеспечить на выходе (+), в данном случае вверх. Теперь уточним направление источника тока (Iбh21Э). В соответствии с физическими принципами работы транзистора. Входное напряжение получило (+) приращение на базу относительно эмиттера. Следовательно транзистор закрывается и ток коллектора будет уменьшатся, т.е. приращение тока коллектора будет отрицательным, и направленным от коллектора к эмиттеру. Поскольку это противоречит формально проставленному направлению источника тока, то для соответствия необходимо изменить знак перед током (-Iбh21Э). Если противоречия нет – знак перед значением источника тока остается положительным. Формула для коэффициента усиления усилителя, в соответствии с этой методикой, дает знак "+" или "-", что указывает на фазовые соотношения усилителя.

Из приведенной выше системы уравнений:

UВх=IБ⋅h11Э+UКЭ⋅h12Э       ,(1).(2)

Выразим ток базы (IБ) из (2):

IБ=−UКЭh22Э+1RК+1RНh21Э

и подставив полученное выражение в уравнение (1), получим:

.

определим коэффициент усиления по напряжению (UКЭ=UВых):

kU=UКЭUВх=−1h22Э+1RК+1RН.h11Эh21Э+h12Э.

при h12Э®0 получим:

kU≈−h21Эh22Э+1RК+1RН.h11Э.

Анализ последнего выражения показывает, что kU>>1, а знак "-" указывает на то, что UВых и UВх противофазны. Выражение, стоящее в скобках, порядка 1RК и выражение для определения коэффициента усиления усилителя можно упростить:

kU≈h21Э⋅RКh11Э.