Схема с общим истоком.

Принципиальная схема усилителя приведена на Рис. 4.1.

Рис. 4.1 – принципиальная схема усилителя

Принцип построения схемы аналогичен схеме усилителя на биполярном транзисторе включенном с общим эмиттером. Резистор RС аналогичен RК, цепочка автоматического смещения выполняет функцию резистора RБ или делителя.

В данной схеме RИ,RЗ и СИ образуют цепочку автоматического смещения. На R И происходит падение напряжения обусловленное током стока, которое передается на затвор через резистор RЗ, и определяет положение  рабочей точки, т.е. режим работы транзистора по постоянному току. СИ шунтирует RИ в режиме переменного тока, не нарушая тем самым положение точки покоя определенное в режиме по постоянному току.