# Входное сопротивление схемы

Благодаря наличию обратной связи к сопротивлению rд приложено очень малое напряжение

Uд = Uвых/KU = U1/(1+KUb),

где b = R1/(R1+R2) - коэффициент передачи делителя в цепи обратной связи. Таким образом, через это сопротивление протекает только ток, равный U1/rд(1+KUb). Поэтому дифференциальное входное сопротивление, благодаря действию обратной связи, умножается на коэффициент 1+KUb. Согласно рис. 12, для результирующего входного сопротивления схемы имеем:

Rвх= rд(1+KUb)||rвх

Эта величина даже для операционных усилителей с биполярными транзисторами на входах превышает 109 Ом. Следует однако помнить, что речь идет исключительно о дифференциальной величине; это значит, что изменения входного тока малы, тогда как среднее значение входного тока может принимать несравненно бoльшие значения.

Рис. 12. Схема неинвертирующего усилителя с учетом собственных сопротивлений ОУ