Шумовые параметры ОУ

Почти в любой области измерений значение предельно различимого слабого сигнала определяется шумом - мешающим сигналом, который забивает полезный сигнал. Даже если  измеряемая величина и не мала, шум снижает точность измерения. Некоторые виды шума неустранимы принципиально  ( например, флуктуации измеряемой величины ), и с ними можно бороться только методами усреднения сигнала и сужения полосы. Другие виды шума ( например, помехи на радиочастоте и "петли заземления" ) можно уменьшить или исключить с помощью разных приемов, включая фильтрацию, а также тщательное продумывание расположения проводов и элементов схемы. И наконец, существует шум, который возникает в процессе усиления, и его можно уменьшить применением малошумящих усилителей. Хотя техника осреднения сигнала часто применяется для извлечения сигнала, маскируемого шумом, имеет смысл для начала убедиться, что система свободна от всех устранимых помех и обладает наименьшим, практически возможным шумом усилителя.