Выбор оконечных транзисторов, расчет площади теплоотводов.

Выходные транзисторы выбираются по предельно-допустимым параметрам:

Iкмакс≥Iкm=UнmRн,                                               (10)

Uкэмакс≥2E,                                               (11)

Pкмакс≥E2π2⋅Rн,                                               (12)

##### По справочникам подбирают транзисторы, удовлетворяющие предельным параметрам (11-12). Желателен подбор комплиментарных пар n-p-n и p-n-p  транзисторов, имеющих близкие  параметры: КТ814-КТ815, КТ816-КТ817, КТ818-КТ819,

КТ825-КТ827 и др. Для дальнейших расчетов необходимы параметры:

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером    МИН,

Максимально-допустимая температура коллекторного перехода   Ткмакс,

Тепловое сопротивление коллектор корпус   Rtк-к [град/Вт].

Часто в справочниках не приводят не значение Rtк-к, а функциональные (графические) зависимости максимально допустимой мощности на коллекторе от температуры  корпуса. Методика определения Rtк-к показана на рис. 6

Ркмакс, Вт

tкмакс

293 К

t, K

С теплоотводом

Без теплоотвода

t

Р

Rtк-к =t /Р

Рис. 6

Исходя из расчетной максимальной электрической мощности (9) определяют требуемое общее тепловое сопротивление

Rt≤Tкмакс−Toc−ΔTPк,                                               (13)

где Тос = (35  40)  0С –температура окружающей среды,

Т = (510) 0С  - температурный запас.

Общее тепловое сопротивление складывается из составляющих

Rt=Rtк-к+Rtк-т+Rtт-c                                               (14)

где Rtк-т –тепловое сопротивление корпус транзистора - теплоотвод,

Rtт-с –тепловое сопротивления  теплоотвод – окружающая среда.

Величина  Rtк-т определяется качеством теплового контакта корпус - теплоотвод.  При отсутствии электрической изоляции между корпусом и радиатором можно принять Rtк-т = (00,2) град/Вт. Если применяется электрическая изоляция, когда на общий радиатор устанавливаются два или более транзисторов, имеющих разные потенциалы коллекторов (корпусов), то принимают Rtк-т=(0,20,5)град/Вт.

Тепловое сопротивления  теплоотвод – окружающая среда Rtт-с является характеристикой теплоотвода (радиатора), которая позволяет определить его минимально -допустимую площадь.

Rtт-с=1kt⋅Sт                                                (15)

где kt –коэффициент, зависящий от условий теплообмена  радиатора с окружающей средой.

Для черненого алюминиевого ребристого теплоотвода без принудительной вентиляции на основе эмпирических данных можно принять

kt=0,001Втград⋅см2                                               (16)

Из (14) определяют

Rtт-с=Rt−Rtк-к-Rtк-т                                               (17)

и рассчитывают искомую величину

Sт=1000Rtт-с  см2.                                                          (18)