Расчет и выбор элементов усилителя мощности - предоконечные транзисторы, источники тока и др.

Резисторы R3-R4 предотвращают режим обрыва базы  выходных транзисторов при запирании предоконечных транзисторов и выбираются в пределах 100-500 Ом.

##### Входной ток выходных транзисторов VT4-5 определяется

Iбm4=Iнmβмин4  .                                                          (19)

Если транзисторы имеют различные параметры, то расчет ведется по наименьшему значению . Для  увеличения коэффициента усиления по мощности (по току) применяют составные транзисторы. Требования к предоконечным транзисторам VT2-3 (или VT1-2 для рис. 3)  по предельно-допустимым параметрам:

Iкмакс≥Iбm4=UнmRн,                                               (20)

Uкэмакс≥2E,                                               (21)

Pкмакс≥E2π2⋅Rн⋅βмин4,                                               (22)

После выбора предоконечных транзисторов определяют входной ток усилителя мощности:

Iвхm=Iнmβмин2⋅βмин4  .                                                          (23)

Достаточным усиление по току можно считать в том случае, если Iвхm5мА, что соответствует типовому значению выходного тока ОУ. В противном случае входной ток можно уменьшить:

а) подбором транзисторов с большими значениями ,

б) использование дополнительных транзисторов (три последовательно),

в) применение цепей смещения с усилением по току (см. рис. 8).

Назначение цепи смещения – уменьшение свойственных классу В переходных искажений путем  нейтрализация зоны нечувствительности  двухтактных выходных каскадов. Напряжение Uкэ транзистора VT1 (рис. 2) устанавливают равным

Uкэ1=Uсм = Uбэотп2 + Uбэотп3 + Uбэотп4 + Uбэотп5                          (24)

где   Uбэотп – напряжение отпирание соответствующих транзисторов.

Если входные ВАХ транзисторов отсутствуют, то можно ориентировочно принять Uбэотп  0,50,6 В.

В схеме на рис. 3а  Uкэ1=Uсм = Uбэотп2 + Uбэотп3. Для схемы рис. 3б дополнительное смещение отсутствует ввиду того, что зона нечувствительности скомпенсирована последовательным включением  база - эмиттерных  переходов разнотипных транзисторов,

Транзистор VT1 (рис.2) включен по схеме с коллекторной стабилизацией – с отрицательной обратной связью по напряжению Uкэ. Напряжение на нем

Uкэ=Uсм=Uбэ⋅1+R1R2                                          (25)

Определив требуемое значение Uсм и задавшись например R1=1 кОм, рассчитывают R2. В качестве R2 выбирают подстроечные резисторы  примерно удвоенного номинала, чтобы иметь возможность перекрыть погрешности расчетов, вызванные неопределенностью учитываемых характеристик транзисторов.

Источники тока Io обеспечивают режим стабилизации Uсм и их величина должна не менее тока (23):

Io   Iвхm                       (26)

Схема источника тока приведена на рис. 7. Ток Io – это ток коллектора VT1, включенного по схеме с фиксированным потенциалом базы (резисторы R1-R2), эмиттерной стабилизацией (R3) и термокомпенсацией (VD1). Потенциал базы Uб для сохранения активного режима транзистора должен удовлетворять условию

Uб   Uвхm+0,5Uсм.                                                (27)

После выбора транзистора VT1 по предельным параметрам Uкэ > 2Е, Iк > Iо, Рк > E Io, можно выбрать ток делителя Iдел = (5-10) Iоб = (5-10) Iо/  и рассчитать резисторы

R1=[E-(Uб+Uпр)]/Iдел                                                      (28)

R2=Uб/(Iдел  +Iоб)                                                            (29)

R3= Iдел R1/Iо                                                                    (30)

Расчет второго источника тока на p-n-p транзисторе не отличается от рассмотренного. Если требуется дополнительное усиление по току,  применяют вариант цепи смещения (рис. 8, а). Требования к VT1: Uкэ > 2Е, Iк > Iо+ Iвхm ,  Рк>EIo.

Следующий вариант цепи смещения (рис. 8, б) обеспечивает кроме усиления по току усиление и по напряжению за счет включения VT1 по схеме ОЭ. Стабилитрон  VD1 подбирают по Uст Е, чтобы  постоянная составляющая Uвх была близка к нулю.  Требования к VT1 по предельным параметрам такие же,  как и в схеме рис. 8а.