Общие сведения о фильтрах

Под электронным фильтром понимается частотно-избирательное  устройство, которое пропускает (или усиливает) сигналы одних частот  и  ослабляет сигналы других частот.

Фильтры классифицируются на :

- фильтры нижних частот (пропускающие низкие частоты и задерживающие высокие частоты );

- фильтры верхних частот (пропускающие высокие частоты и задерживающие низкие частоты );

- полосно-пропускающие фильтры (пропускающие  полосу  частот и задерживающие частоты, расположенные выше и  ниже этой частоты);

- полосно-заграждающие фильтры (задерживающие полосу  частот и пропускающие частоты, расположенные выше и  ниже этой частоты);

Характеристика фильтра определяется его комплексной передаточной функцией :

H(s)=U2(s)U1(s) .                                      (1)

Величины U1, U2 - соответственно входное и выходное напряжение, как показано на рис. 1.

U1

U2

Фильтр

Рис.1. Изображение фильтра.

Для установившейся частоты s=j⋅w передаточную функцию  можно записать в виде :

H(jw)=H(jw)⋅ej⋅j(w),                               (2)

где  j - модуль передаточной функции или

амплитудно-чаcтотная характеристика (а.ч.х.);

  -  фазочастотная характеристика;

f  -  круговая частота.

Диапазоны и полосы частот, в которых фильтр пропускает сигналы,  называются полосами пропускания; в них значение амплитудно  -  частотной характеристики относительно велико, а в идеальном случае постоянно.

Диапазоны и полосы частот, в которых сигналы подавляются, образуют полосы задержания - в них значение  амплитудно - частотной характеристики относительно мало; в идеальном случае равно нулю. На   рис. 2 в качестве примера показаны амплитудно - частотные характеристики идеального и реального фильтров нижних частот. В данном фильтре полоса пропускания определяется соотношением :

0 <  < c  ,

а полоса задержания  -

 c .

Частота c, разделяющая эти две полосы, называется частотой среза амплитудно - частотной характеристики.

A

A1

A2

0

c

1 пп1



(рад/сек)

1

2

Рис. 2.  Идеальная (1) и реальная(2) амплитудно-частотные

характеристики фильтра нижних частот.

На практике достичь идеальной амплитудно - частотной характеристики  не удается. Приходится говорить лишь о приближении реальной  а.ч.х. к идеальной (полосы пропускания и задержания четко не разграничены и должны быть формально определены).

В  качестве  полосы  пропускания  выбирается  диапазон  частот, где значение а.ч.х. превышает некоторое заранее выбранное  число, обозначенное на рис. 2 через А1.

Полоса задержания представляет собой диапазон частот, в котором а.ч.х.  меньше  определенного   заранее  выбранного  значения  А2  (см. рис. 2) .  Интервал частот, в котором кривая а.ч.х. монотонно спадает, переходя от полосы пропускания к полосе задержания, называется  переходной областью.

В соответствии с рис. 2 можно определить :

-полоса пропускания  0<w<wc     ;        (4)

-полоса задержания    w1<w               ;       (5)

-переходная область   wc<w<w1 .        (6)

Значение а.ч.х., как правило, выражают в  децибелах (дБ)  следующим образом :

α=-20lgH(jw)  ,

где параметр   представляет  собой  затухание.  Например,  предположим, что на рис. 2 выбрано А=1, которому соответствует  =0.  Тогда, если A1=A2, то затухание на частоте c будет равно :

α1=-20lg(12)=-10lg2=3ç .

В основном затухание в полосе пропускания  никогда не  превышает 3 дБ. Таким образом, из приведенного примера следует, что изменение а.ч.х. в полосе  пропускания  составляет  по  крайней  мере 12= 0,707, или 30% ее максимального значения. В общем случае под полосой пропускания принято подразумевать такую полосу частот, в которой мощность передаваемого на выход фильтра сигнала снижается менее, чем в два раза, а амплитуда - менее, чем в 2раз.