Методика расчета ФНЧ на основе ИНУН

Для расчета фильтра нижних частот второго порядка или звена  второго порядка фильтра Баттерворта или Чебышева более высокого  порядка, обладающего заданными частотой  среза fc и коэффициентом усиления К, необходимо выполнить следующие шаги.

1. Найти нормированные значения коэффициентов B и C из приложения А.

2. Выбрать номинальное значение конденсатора С2 , максимально близкое к  значению 10/fс , мкФ,  и  номинальное значение  конденсатора C1  , удовлетворяющее условию :

C1≤(B2+4C(K−1))C24C ,

причем предпочтительно наибольшее возможное номинальное значение.

3. Если К>1, вычислить значения сопротивлений в  соответствии с (33):

R1=2[BC2+[B+4C(k−1)]C22−4CC1C2]⋅wc ;

R2=1CC1C2R1wc2 ;

R3=K(R1+R2)K−1 ;

R4=K(R1+R2) .

Если К=1, то значения резисторов R1 и R2 определяются  по первым двум формулам, а R3 и R4  выбираются, исходя из рассмотренных для этого случая условий (см. п. 2.10.).

- Выбрать номиналы компонентов как можно ближе к расчетным и реализовать фильтр.

Примечания:

- Пункты примечания 1 и 5, относящиеся  к  ФНЧ на основе ОУ с МОС, в полной мере относятся и к данному фильтру.

- Входное  сопротивление ОУ должно быть больше по крайней мере в 10 раз больше суммы резисторов R1 + R2  .

3. Значения резисторов R3 , R4   выбираются такими, чтобы  минимизировать погрешность от протекающих входных токов ОУ :

R3‖R4=R1+R2 .

4. Коэффициент усиления фильтра или звена равен :

K=1+R4R3 ,

и поэтому можно использовать другие значения  R4 , R3   при  условии соблюдения их соотношения, определяемого последней формулой.

5. При подключении источника сигнала ко входу фильтра необходимо обеспечить путь для протекания входного тока ОУ по  инвертирующему входу (не должно быть емкостной связи между источником U1 и входом фильтра).

6. Требуемый  коэффициент  усиления  К  можно  получить,  используя вместо резисторов R3 и  R4 потенциометр, средний вывод  которого необходимо при этом подключить к инвертирующему входу ОУ. Изменяя положение движка потенциометра, можно изменять частоту  fс , не изменяя при этом добротность Q.