Методика расчета биквадратного ФНЧ

Для расчета данного фильтра при заданных К и fc необходимо выполнить следующие шаги.

- Найти нормированные коэффициенты B и С из приложения А.

2. Выбрать номинальное значение емкости С1 = 10/fс, мкФ. Вычислить значение сопротивлений :

R4=1wcC1; R1=R4KC; R2=R4B; R3=R4C.

Допустимо выбрать сопротивление R4 , а потом  вычислить  значения других сопротивлений.

3. Выбрать номинальные значения сопротивлений и  емкости  как можно ближе к вычисленным и реализовать  фильтр  или  его  звенья второго порядка в соответствии со схемой  рис. 16.

Примечания.

1. Сопротивление Rед для каждого усилителя определяется  резисторами R1 и R4 .

2. Koэффициент усиления звена задается соотношением K=R3R1. Если требуется получить инвертирующий коэффициент усиления, то выходной сигнал необходимо снимать с точки a.

3. Настройка фильтра осуществляется следующим образом: изменяя R1, R3 и R2   получают соответственно требуемые К , fс , и  характеристику в полосе пропускания.

4. Данный фильтр можно использовать при значении  добротности Q<=100.