Биквадратные фильтры нижних частот

На рис.16 представлена схема фильтра нижних частот на основе биквадратной схемы. Хотя эта схема имеет большее число элементов, чем рассмотренные ранее схемы,  по  своим  характеристикам она заметно превосходит их, в основном за счет простоты настройки  и  лучшей стабильности. В данной схеме сравнительно просто реализуются значения добротности Q <=  100,  и сравнительно  легко  формируются фильтры высокого порядка на  основе  каскадного  соединения  нескольких биквадратных звеньев. Эта схема реализует уравнение  (28) при неинвертирующем коэффициенте усиления  К  и для нее справедливы следующие соотношения:

Cwc2=1R3R4C12 ;

Bwc=1C1R2 ;	                            (35)

K=R3R4 .

Значения сопротивлений рассчитываются из следующих  соотношений:

R1=1KCC12wc2R4 ;

R2=1C1wc    ;                      (36)
                                                 R3=1CC12wc2R4  ,

где С1 и R4 выбираются. Если С1=10/fс , мкФ, то  приемлемое значение R4  равно

R4=1wcC1 .                            (37)

При этом (36) можно переписать в следующем виде :

R1=R4KC;

R2=R4B ;                                 (38)

R3=R4C .

U1

R1

ОУ

C1

R2

R3

R4

ОУ

C1

U2

ОУ

R4

R4

a

Рис. 16.  Схема биквадратного фильтра низких частот.

Из (38) следует, что данная схема очень легко настраивается. Для выбранного R4   изменение R2   приводит к изменению  коэффициента B, изменение R3   приводит к изменению коэффициента С, а  изменение R1 - к изменению коэффициента К. Если необходимо  получить  отрицательный коэффициент усиления, то напряжение U2   достаточно снять с точки a.