Передаточные функции

Ранее было отмечено, что невозможно создать фильтры с идеальной а.ч.х., но с помощью реализуемых фильтров можно получить приближение к идеальным. Под реализуемыми понимаются фильтры, созданные  с использованием реальных  схемных  элементов. Передаточная  функция реализуемого фильтра представляет собой отношение полиномов, которое можно записать в виде :

H(s)=U2(s)U1(s)=amsm+am−1sm−1+...+a1s+a0bnsn+bn−1sn−1+...+b1s+b0 ,          (7)

где коэффициенты а, b - вещественные постоянные величины, а

m, n= 1, 2, 3,.., причем m n.

Степень полинома знаменателя (7) определяет порядок  фильтра. Известно [1, 2], что реальные а.ч.х. более близки  к  идеальным  для фильтров более высоких порядков, но при этом повышение порядка  связано  с усложнением схемы и повышением ее стоимости. Таким  образом, один из вопросов, возникающий при проектировании фильтров - это  вопрос получения реализуемой характеристики, аппроксимирующей  с  некоторой заданной точностью идеальную  характеристику  при  наименьших аппаратурных затратах.

Если все коэффициенты aiв выражении (7) равны нулю, за исключением a0, то передаточная функция представляет собой  отношение постоянного числа к полиному. В этом  случае  фильтр  является всеполюсным или полиномиальным, поскольку его передаточная  функция не содержит конечных нулей, а все ее полюсы конечны.

Под нулем передаточной функции  понимается  такое  значение переменной s, при котором передаточная функция обращается в нуль.

Под полюсом понимается такое значение переменной s, при  котором передаточная функция равна бесконечности.