Элементы активных фильтров

После получения математического выражения для подходящей передаточной  функции ее необходимо реализовать с использованием определенных компонентов электронной техники, называемых в этом случае элементами фильтра. При этом разработка выливается в проектирование  активных или пассивных фильтров.

Пассивными фильтрами называются такие  устройства,  которые реализованы с использованием только пассивных компонентов электронной техники -  резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности.

Эти фильтры непригодны для частот ниже 0,5 МГц вследствие того, что параметры катушек  индуктивности на низких частотах  становятся  неудовлетворительными из-за  значительных  габаритов  и  отклонения  их  параметров  от идеальных. Для исключения индуктивностей из фильтров, работающих в диапазоне  низких  частот,  применяют  так  называемые   активные фильтры.

Активными фильтрами называются устройства, реализованные  на основе резисторов, конденсаторов и активных элементов электронной техники, таких,  как транзисторы, операционные усилители и пр..

Одним из наиболее широко используемых при построении фильтров  активных  приборов   является  операционный  усилитель   (ОУ),   услов-

ное графическое обозначение которого представлено на рис. 3. Операционный усилитель  имеет  два входа: инвертирующий - 1, неинвертирующий - 2 и  один выход - 3.

1

2

3

Рис. 3    Операционный усилитель.

В идеальном случае ОУ обладает  бесконечно  большим  входным сопротивлением, нулевым выходным сопротивлением и бесконечным коэффициентом усиления по напряжению. Вследствие этого  в идеале можно считать, что напряжение между входами ОУ равно нулю и ток по входам 1 и 2 отсутствует. Практически  ОУ по своим характеристикам приближается к идеальному только в ограниченном диапазоне частот, зависящем от типа конкретного ОУ.

При реализации активного фильтра необходимо  применять  ОУ, отвечающие предъявленным требованиям по коэффициенту  усиления  и частотным свойствам. Коэффициент усиления ОУ  с  разомкнутой петлей обратной связи (справочный параметр) должен быть по крайней мере в 50 раз больше, чем коэффициент усиления проектируемого фильтра. Значительную роль в обеспечении заданной рабочей характеристики фильтра играет значение скорости нарастания выходного напряжения используемого ОУ. Этот  параметр  обычно в справочных изданиях имеет размерность вольт на микросекунду (В/мкс) и определяет  размах  выходного напряжения на заданной частоте, который может обеспечить данный ОУ.  Для применений, требующих больших амплитуд сигналов, необходимо использовать ОУ с высокими скоростями нарастания выходного напряжения. Обычно скорости нарастания  лежат в пределах от 0,5 до нескольких сотен В/мкс. Информация  об указанных параметрах в достаточном объеме представлена в  справочниках  .  В простых конструкциях фильтров обычно используются дешевые  металл - диэлектрические углеродные резисторы [3,4]. Для фильтров  четвертого и более низкого порядков достаточно применять  углеродные резисторы с допуском 5% (при работе в узком температурном  диапазоне). Для фильтров более высоких порядков и  более жестких условий эксплуатации следует применять более высококачественные типы резисторов, например металлопленочные и проволочные. Чем выше порядок фильтра - тем ниже допуски на разброс номинальных значений; так, фильтры с порядком выше четвертого необходимо реализовывать на резисторах  с  допуском менее 2%.

Наиболее подходящим типом конденсаторов являются  полипропиленовые и полиэтилентерефталтатные,  которые могут  быть  использованы в большинстве конструкций. Полистирольные и фторопластовые конденсаторы используются  в  высококачественных  фильтрах. Керамические конденсаторы должны использоваться в  наименее  критических  условиях эксплуатации.