Фильтры нижних частот на основе ОУ c многопетлевой обратной

связью (МОС) и бесконечным коэффициентом усиления

Для фильтра нижних частот второго порядка с частотой среза c типовая полиномиальная передаточная функция имеет вид :

U2U1=K⋅C⋅wc2s2+Bwcs+Cwc2 .                       (28)

Постоянные B и C представляют  собой  нормированные  коэффициенты, поскольку для c=1 эта передаточная функция приводится  к виду (14) при n = 2. Для фильтров Баттерворта и Чебышева эти коэффициенты приведены в приложении А. Постоянная К определяет  коэффициент усиления фильтра,  который необходимо задать.

Для фильтров более высокого порядка (28)  описывает  передаточную функцию типового звена второго  порядка,  где  К - коэффициент его  усиления;  В и С - коэффициенты  звена,  приведенные в приложении А.

Одна из наиболее простых среди множества схем,  реализующих передаточную функцию нижних частот в соответствии с (28), приведена на рис. 11.  Она получила свое название - схема на основе ОУ с многопетлевой обратной связью  (МОС) и бесконечным коэффициентом усиления из-за наличия двух цепей обратной связи, осуществляемой через элементы С1 и R2,  а  также  вследствие того, что ОУ работает  как  усилительный  элемент с  бесконечным (в идеале) коэффициентом усиления.

U1

R1

C2

R3

R2

ОУ

C1

U2

Рис. 11.  Схема фильтра нижних частот второго порядка на основе ОУ с МОС.

Данная схема реализует уравнение (28) с инвертирующим  коэффициентом усиления (К), причем справедливы соотношения :

Cw2=1R1R2C1C2 ,

Bw2=1C2(1R1+1R2+1R3),             (29)                                                        K=R2R1 .

Выражая из (29) сопротивления R1,  R2,  R3 ,  можно получить :

R2=2(K+1)[BC2+BC22−4CC1C2(k+1)]⋅wc ,

R1=R2K ,	                               (30)

R3=1CC1C2wc2R2 .

Значениями C1, C2  задаются произвольно. Следовательно, по заданным К, В, С и с и выбранным C1, C2  можно  вычислить R1, R2, R3 . Емкости должны иметь номинальные значения, которые  в  результате расчета дают реальные значения сопротивления R2; это условие соблюдается при выполнении неравенства

C1≤B2C24C(K+1) .                                     (31)