Фазочувствительные выпрямители

Схема однополупериодного ФЧВ (рис.1а) может быть реализована на базе измерительного выпрямителя (см. рис.1 в л.р.№2) при установке электронных ключей вместо диодов.

Рис.1 Однополупериодный (а) и двухполупериодный (б)

фазочувствительные выпрямители

Электронные ключи управляются парафазными напряжениями Uупр1 и Uупр2. Когда в схеме рис.1а замкнут К1 (разомкнут К2) напряжение Uвх передается на выход ФЧВ с коэффициентом «минус» 1. Когда К1 разомкнут (замкнут К2) на выходе ФЧВ будет Uвых0.

Двухполупериодный ФЧВ (рис.1б) построен на базе двухвходового усилителя. Как следует из анализа схемы двухвходовго усилителя (см.[2]) при замкнутом К2 (разомкнутом К1) Uвых=–Uвх, а при разомкнутом К2 (замкнутом К1) Uвых=Uвх.

В измерительных схемах импульсные напряжения Uупр1 и Uупр2  часто формируются от синусоидального сигнала Uоп(t)=sin(ωt+ϕ), называемого опорным.  – начальный фазовый сдвиг опорного сигнала относительно входного сигнала ФЧВ.

Зависимость среднего значения Uср выходного напряжения двухполупериодного ФЧВ Uвых.фчв(t) при синусоидальном входном сигнале Uвх(t)=Um⋅sin(ωt) имеет вид:

Uср=1Т2tИtИ+T2Um⋅sin(ωt)dt

где   tИ=T⋅ϕ360

Для однополупериодного ФЧВ формула расчетного среднего значения выходного напряжения отличается тем, что осреднение подынтегрального выражения выполняется не за Т/2, а за весь период Т.