### Перемножители на основе амлитудно-широтной импульсной модуляции

При прямом умножении широко используется амплитудно-широтная импульсная модуляция ( АШИМ ). Способ, основанный на одновременной модуляции амплитуды и длительности ( ширины ) линейного импульса, заключается в том что в случае линейных зависимостей:tÑ=K1⋅UX и  A=K2⋅UY площадь импульса равна S=K3⋅UY⋅UX (Рис. 1) Для выделения сигнала пропорционального площади импульса S достаточно пропустить эти импульсы через фильтр низкой частоты ( ФНЧ ).

Рис. 1 Временные диаграммы к АШИМ

Достоинства: наиболее высокая точность (погрешность не более 0.1%,нелинейность 0.02% );

Недостатки: из-за ограниченной скорости переключение ключей применимо только на низких частотах.