### Аналоговые перемножители сигналов на дифференциальных транзисторных парах

ПЕРЕМНОЖИТЕЛИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЕМОГО НАПРЯЖЕНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ТОКА

Наибольшее распространение получили перемножители построенные на дифференциальных транзисторных парах с перекрестными коллекторными связями .

Рис. 1 Управляемый напряжением дифференциальный делитель тока

В основе этого метода лежит основное соотношение для транзисторной структуры:IK=IK0⋅expUçÝjT, где  jT=m⋅k⋅Tq,m»1.

Дифференциальная транзисторная пара представлена на Рис. 1. Для коллекторных токов выполняется следующее соотношение:

IK1IK2=expUçÝjT

IK1=IY⋅X

IK2=IY⋅(1−X) , где

X=expUXjT1+expUXjT

тогда выражение для токов коллектора можно записать в виде:

IK1=IY21+thUXjT и IK1=IY21−thUXjT

При этом выходное напряжение UZ определяется следующим образом:

UZ=RH⋅I=RH⋅IY⋅thUXjT

Разложим гиперболический тангенс th(x) в степенной ряд и возьмем 0 и 1 члены этого ряда:

th(x)=x−13x3 тогда получим:

UZ=RH⋅IYUX2⋅jT−UX324⋅jT3=k⋅UX⋅UY,k=RH2⋅jT1−UX212⋅jT2

в случае если UX<< T  получаем:  UZ=k⋅UX⋅UY,k=RH2⋅jT

Таким образом, выходное напряжение UZ пропорционально произведению входного напряжения UX  и тока IY. Если сделать ток IY пропорциональный напряжению UY, то мы имеем перемножитель двух сигналов. Т.е. для построения перемножителя необходимо иметь высокоточный преобразователь напряжение - ток.

Основные недостатки:

1. Большая нелинейность по отношению к параметру UX: если UX изменяется от 0 до T  то нелинейность по X составит 8%

- Имеем двухквандрантный перемножитель, т.к. IY только одной полярности

- Масштабный коэффициент K сильно зависит от t;

Для построения четырехквадрантных перемножителей была использована схема с 3-мя дифференциальными транзисторными. парами с перекрестными коллекторными связями ( рис. 3)

Рис. 2 Четырехквадрантный перемножитель на управляемых напряжением дифференциальных делителях токов

Как и в случае с предыдущей схемой при использовании такого перемножителя возникает две трудности:

1. Масштабный коэффициент перемножения зависит от квадрата значения абсолютной температуры.

2. Линейность из-за гиперболической зависимости ограничена малым уровнем входных сигналов UX и UY ( для обеспечения погрешности перемножения менее 1% уровни входных сигналов соизмеримы с напряжением смещения нуля дифференциального усилителя )

Основное преимущество схемы - перемножитель умножает во всех 4-х квадрантах. Несмотря на недостатки эта схема находит широкое распространение там, где не нужны высокие требования к точности перемножения, либо схема работает в ключевом режиме.

Данная схема лежит в основе схемотехники интегральных балансных модуляторов К526ПС1 и К174ПС1. Эти микросхемы используются в преобразователях частоты.

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОКОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ ТОКА

Для улучшения линейности и температурной стабильности для построения АПС используют схему дифференциального делителя тока, управляемого током (Рис. 3).

Рис. 3 Управляемый током дифференциальный делитель тока

Для этой схемы (считая что все интегральные транзисторы идентичны и пренебрегая базовыми токами) определим y-параметр деления токов I1 и I2 :

y=IY2IY1+IY2

А  выходной ток будет определяться следующим выражением:

I2 = I1-I2 = (2y-1) I0

Подставив значение y в последнюю формулу получим значение для выходного тока:

IZ=2⋅IY2IY1+IY2−1⋅I0=IY2−IY1IY1+IY2⋅I0

Для этой схемы перемножителя принято что параметр Х пропорционален току I0, параметр Y пропорционален разности токов IY1 и IY2 и кроме того сумма токов   IY2 и IY1 равна току источника тока IB. С учетом этого получим следующее значение для выходного тока:

IZ=-IX⋅IYIB

т.е. мы имеем схему реализующую линейное двухквадрантное умножение (Ток IX не может иметь отрицательное значение) с температурно независимым масштабным коэффициентом k=-1IB.

Построение четырехквадрантного перемножителя осуществляется на двух управляемых током делителях тока (Рис. 4). И если сделать ток IX пропорциональный разности (IX1-IX2), то мы имеем четырехквадрантное перемножение.

Рис. 4 Множительное ядро четырехквадрантного АПС на двух управляемых током делителях тока

Эта схема наиболее пригодна для аналогового умножения. Однако непосредственное применение затруднительно из-за необходимости токового управления. Поэтому целесообразно дополнить эту схему двумя линейными преобразователями "напряжение-ток", которые вырабатывали бы токи IX и IY пропорционально напряжениям UX и UY

ЛИНЕЙНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ "НАПРЯЖЕНИЕ - ТОК"

Простейший преобразователь "напряжение-ток" на линеаризированном дифференциальном усилителе с последовательной отрицательной обратной связью по току изображен на рис.

Рис. 5 Схема линейного преобразователя “напряжение-ток”

Предполагая, что транзисторы одинаковы можно записать:

UX=UçÝ1−UçÝ2+IX⋅RX\',RX}=RX+2rÝ+2rç+Rä1+β

или в другом виде:

UX=jT⋅lnIX1IX2+IX⋅RX}.

Можно записать это выражения в виде удобном для анализа:

UXjT=ln1+IXI01−IXI0+IX⋅RX}⋅1jT

Решая это уравнение для IX в предположении, что IX << I0 получим следующее выражения:

IX=IX1−IX2=UX2rÝ+RX}

Как видно из последней формулы, эта схема осуществляет линейное преобразование “напряжение-ток”. И если схему четырехквадрантного перемножителя на дифференциальных транзисторных парах управляемых током, представленную на Рис. 4, дополнить схемами линейного преобразователя “напряжение-ток”, то получим схему интегральной микросхемы 525ПС1(см. Рис. 6). Так как данная схема имеет симметричный выход, то необходимо на выходе включить усилитель с дифференциальным входом. На этой схеме:

Т1,Т3,Т6,Т9 и Т10,Т13,Т18,Т20 - линейный преобразователь “напряжение-ток”;

R5,R6 - резисторы обратной связи для линейных преобразователей “напряжение-ток”;

Т4,Т7,Т8 и Т12,Т14,Т17 - источники тока “токовое зеркало” для линейного преобразователя “напряжение-ток”;

R4,R3 и R7 - задают рабочие режимы источников тока;

Т2,Т5,Т11,Т15,Т16,Т19 - множительное ядро четырехквадрантного АПС (см. Рис. 4);

R1,R2,R16 - балансировочные резисторы для настройки АПС на минимальную погрешность;

R9,R12 - прецизионные нагрузочные сопротивления, служат для преобразования выходного тока в симметричное напряжение;

R13,R8 - задают рабочие режимы АПС;

R15,R17,R10,R11,R14  и ОУ - усилитель с симметричным входом;

Рис. 6 Принципиальная схема 525ПС1 с асимметрирующим каскадом на ОУ 140УД6