#### Время установления и время восстановления АПС

Время установления АПС - это время, затрачиваемое схемой на установление  выходного напряжения в 10%-ной зоне отклонения от напряжения полной шкалы (Рис. 1). Для измерения времени установления на один вход перемножителя подается постоянное напряжение амплитудой +UВХ.МАКС или -UВХ.МАКС, на второй вход подается ступенчатое напряжение 0-UВХ.МАКС. Время установления включает в себя время задержки схемой выходного напряжения tЗАД, время нарастания выходного напряжения tН и время затухания переходного процесса tЗАТ.

Рис. 1 Осциллограммы напряжений при измерении динамических параметров АПС

Время восстановления характеризует способность выхода аналогового перемножителя из состояния насыщения (см. Рис. 1). При измерении  времени восстановления на один из входов подается 50%-ная перегрузка, а на другой вход - напряжение UВЫХ.МАКС. Время в течение которого АПС возвращается в линейную область после того, как снята перегрузка и есть время восстановления микросхемы. Обычно измеряют интервал времени tB между моментами достижения входным импульсов уровня 0.5  его максимальной амплитуды и уровня 0.1 от его установившегося значения