#### Граничная частота векторной погрешности перемножения

Измерение сдвига фазы между выходным и входным напряжениями АПС обычно вызывает серьезные трудности. Поэтому для определения фазовых искажений АПС введено понятие  граничной частоты векторной погрешности перемножения.

Граничная частота векторной погрешности перемножения - это частота fv,  на которой мгновенная векторная разность между сигналами одной и той же частоты на входе и выходе АПС становится равной 1%. Рис. 1 разъясняет определение фазового сдвига и взаимосвязь с векторной погрешностью перемножения.

Рис. 1 Определение граничной частоты векторной погрешности

Так как частота, на которой происходят фазовые искажения, значительно ниже частоты амплитудной погрешности перемножения, то ослаблением амплитуды выходного напряжения обычно пренебрегают. Как видно из Рис. 1 , векторной погрешности 1% соответствует фазовый сдвиг 0.01 рад или 0.573, т.е. частота на которой амплитуда выходного напряжения вычитателя изменится на величину Usin(0.573)=U0.01 т.е. на 1% от амплитуды входного сигнала. Измерения производят аналогично измерению граничной частоты амплитудной погрешности перемножения. Плавно увеличивая частоту входного сигнала фиксируют частоту при которой амплитуда выходного напряжения вычитателя изменится на величину 1% от амплитуды входного сигнала. Перемножитель должен быть предварительно настроен на минимальную погрешность.