## Использование АПС в качестве делителя напряжения

Если в обратную связь операционного усилителя включить схему аналогового перемножителя, образуется делитель напряжения.

Так как микросхема 525ПС2 имеет встроенный операционный усилитель, то простая коммутация внешних выводов позволяет получить делитель напряжения (Рис. 1). Настройка делителя может быть сведена к настройке перемножителя путем разрыва обратной связи, но большей точности можно достичь если настраивать непосредственно делитель напряжения (Лит).

Рис. 1 Схема включения АПС 525ПС2 в режиме деления

В этой схеме включения UZ может быть произвольной полярности, в то время как UX  может быть принимать лишь отрицательное значение. Если  UX > 0,  то отрицательная обратная связь становится  положительной, и выходное напряжение делителя устанавливается на значении, определяемом напряжением насыщения операционного усилителя.

При малом  отрицательном напряжении знаменателя UX (из-за большого затухания АПС) усиление в цепи обратной связи операционного усилителя очень велико, и тогда напряжение погрешности перемножения на входе ОУ могут создать насыщение на выходе. Это насыщение не означает запирания схемы, потому что при достаточно больших отрицательных значениях  UX восстанавливается правильный режим деления.