## Извлечение корня

Устройство для извлечения квадратного корня образуется путём включения в отрицательную обратную связь операционного усилителя схемы квадратора (Рис. 1).

Рис. 1 Схема включения 525ПС2 в режиме извлечения квадратного корня

При этом включении UZ  может быть только отрицательным. В случае положительного значения UZ  схема запирается и только разрывом цепи обратной связи её можно вновь привести в исходное рабочее состояния. Эффект запирания наблюдается из-за того, что напряжение на выходе квадратора всегда одного знака и не зависит от полярности входного сигнала. Так для микросхемы 525ПС2 напряжение на выходе квадратора (т.е. на входе встроенного ОУ) всегда имеет отрицательный знак и при отрицательном входном напряжении и при положительным. Т.к. между выходом ОУ и его инвертирующим входом включен квадратор, то для получения отрицательной обратной связи, необходимо чтобы квадратор не инвертировал сигнал. Это возможно лишь при отрицательном напряжении на выходе ОУ (на входе квадратора), а отрицательное напряжение на выходе ОУ будет при отрицательной полярности входного сигнала (UZ). Для предотвращения запирания схемы на выходе операционного усилителя необходимо включить диод, который при положительном выходном напряжении прерывает обратную связь.

Падение напряжения на диоде приводит к дополнительной ошибке, которой, из-за того что диод включен в цепь обратной связи можно пренебречь.

Так как напряжение подается на два входа перемножителя одновременно, то для настройки АПС на минимальную погрешность в режиме извлечения корня или в режиме возведения в квадрат достаточно всего два внешних переменных резистора (т.к. регулировкой одного резистора по входу возможно убрать ошибку от напряжения смещения по другому входу тоже). Поэтому на схеме на Рис. 1 отсутствует переменный резистор на входе YСМ).