## Использование АПС  в качестве управляемого усилителя

Аналоговые перемножители сигналов можно представить в качестве регулируемого усилителя. Входной сигнал (усиливаемый) подается на один из вход перемножителя, а управляющий сигнал (который управляет коэффициентом усиления) подается на другой вход перемножителя. Т.к. АПС имеет по входам нелинейность, то для получения меньших искажений и большего динамического диапазона  рекомендуется входной (усиливаемый) сигнал подавать на вход имеющий меньшую нелинейность. Выходное напряжение АПС можно представить в виде:

UåÛÕ=k⋅UX,k=kÀï⋅UY

Если необходимо получить другой закон регулирования то вместо перемножителя можно использовать схему делителя напряжений. В качестве регулируемого усилителя перемножитель (делитель) может широко использоваться в системах автоматической регулировки усиления (АРУ), а также в компрессорах и экспандерах (устройствах сужающих и расширяющих динамический диапазон сигнала) и в других устройствах, где необходимо достаточно точно регулировать один сигнал в зависимости от другого.