## Использование АПС  в качестве управляемого сопротивления

Кроме того, что АПС используется в качестве регулируемого усилителя, широко известна  схема включения АПС в качестве регулируемого сопротивления. Такая схема носит название “АПС+R” (Рис. 1).

Рис. 1 Конфигурация “АПС+R” (а) и схема замещения (б)

Рассчитаем значение эквивалентного сопротивления для этой схемы включения АПС. Значение выходного тока I протекающего через резистор R определяется:

I=UÀïR=k⋅UX⋅UYR 
Найдем значение эквивалентного сопротивления, включенного между точками 1 и 2 на Рис. 1. Для этого необходимо разделить напряжение между этими точками на ток протекающий между этими точками:

RÝæå=U12I12=UXI=UXk⋅UX⋅UY⋅R=Rk⋅UY

Ф. 1

Последняя формула показывает, что эквивалентное сопротивление конфигурации “АПС+R” обратно пропорционально управляющему напряжению UY.  Эта конфигурация может широко использоваться при построении активных RC-фильтров, управляемых напряжением или RC-генераторов, управляемых напряжением и во многих других случаях. При использовании конфигурации “АПС+R” не следует забывать, что это не полный аналог сопротивления и более точная схема замещения имеет вид, представленный на Рис. 1(б) (при положительном значении сигнала UY). При отрицательной полярности сигнала UY повторитель на схеме замещения (б) заменяется на инвертор с единичным коэффициентом передачи.  Если конфигурация “АПС+R” включается в цепь обратной связи следует соблюдать такую полярность управляющего напряжения, чтобы отрицательная обратная связь не стала положительной.