## Измерение динамических параметров компараторов

Быстродействие компараторов принято характеризовать временем переключения TП. Это  промежуток времени от начала сравнения до момента, когда выходное напряжение достигает порога срабатывания логической схемы или 50% уровня (Рис. 1). При использовании стандартной методики измерения, когда на один вход подаются прямоугольные импульсы амплитудой 100мВ, а на другой вход постоянное напряжение в пределах 0-100мВ, время ТП отсчитывается с момента, когда величины постоянного и импульсного напряжения сравниваются. Разница между амплитудой прямоугольных импульсов и постоянного напряжения называется напряжением  восстановления. Обычно время переключения приводится для напряжения восстановления U1 = 5 мВ.

Рис. 1 Временные диаграммы включения компаратора

Рис. 2 Временные диаграммы выключения компаратора

Время переключения компараторов можно разбить на две составляющие: время задержки t1 и время нарастания tН до порога срабатывания логической схемы или 50%  уровня (Рис. 1).  Используя для построения компаратора обычные ОУ без ОС, независимо от быстродействия последних трудно получить время переключения, меньше 1 мкс, причем основной его составляющей будет задержка. Объясняется это тем, что в режиме перегрузки, нормальном для компаратора, как правило, насыщаются транзисторы усилительных каскадов ОУ. Поэтому после снятия перегрузки требуется значительное время для рассасывания накопленного в базах транзисторов заряда. Это является основной причиной разработки специализированных интегральных компараторов напряжения с временем переключения меньше 100 нс.