- Шумы АЦП

В идеале, повторяющиеся преобразования фиксированного постоянного входного сигнала должны давать один и тот же выходной код. Однако, вследствие неизбежного шума в схемах АЦП, существует некоторый диапазон выходных кодов для заданного входного напряжения. Если подать на вход АЦП постоянный сигнал и записать большое число преобразований, то в результате получится некоторое распределение кодов. Если подогнать Гауссовское распределение к полученной гистограмме, то стандартное отклонение будет примерно эквивалентно среднеквадратическому значению входного шума АЦП. В качестве примера на рис. 26 приведена гистограмма результатов 5000 преобразований постоянного входного сигнала, выполненных 16-разрядным двухтактным последовательно-параллельным АЦП АD7884.

Входное напряжение из диапазона + 5 В было установлено по возможности ближе к центру кода. Как видно из гистограммы, все результаты преобразований распределены на шесть кодов. Среднеквадратическое значение шума, соответствующее этой гистограмме, равно 120 мкВ.

В табл. 3 приведены важнейшие характеристики некоторых типов аналого-цифровых преобразователей и систем сбора данных.

- Таблица 3

| Наименование | Разряд- ность бит | Число каналов | Внутрен- ний УВХ | Время преобр., мкс (част. пребр., МПс) | Интер- фейс | Внутрен- ний ИОН | Напряж. питания,В | Мощ- ность потр. мВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЦП широкого применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572ПВ1 | 12 | 1 | Нет | 110 | Парал. | Нет | +/-5:15 | 120 | Требуются внешние ОУ |
| 1108ПВ2 | 12 | 1 | Нет | 2 | Парал. | Есть | 5 ,-6 | 1300 | Последовательного приближения (ПП) |
| МАХ114 | 8 | 4 | Есть | 0,66 | Парал. | Нет | +/-5 | 40 | Двухступенчатый. Дежур. режим - 5 мкВт |
| AD7893 | 12 | 1 | Есть | 6 | Посл. | Нет | +/-5 | 30 | 8-выводной корпус. ПП |
| AD7882 | 16 | 1 | Есть | 2,5 | Парал. | Есть | +/- 5 | 200 | Автокалибровка, дежур. режим - 1 мВт |
| МАХ186 | 12 | 8 | Есть | 7,5 | Посл. | Есть | 5, +/- 5 | 7,5 | ПП. Дежур. режим - 10 мкВт |
| Микромощные АЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572ПВ3 | 8 | 1 | Нет | 7,5 | Парал. | Нет | 5 | 20 |  |
| МАХ1110 | 8 | 8 | Есть | 16 | Посл. | Есть | 2,7:5 | 0,7 | ПП. Дежур. режим - 5 мкВт |
| AD7888 | 12 | 8 | Есть | 5 | Посл. | Есть | 2,7:5 | 2 | ПП. Дежур. режим - 3 мкВт |
| МАХ195 | 16 | 1 | Есть | 9,4 | Посл. | Нет | +/- 5 | 80 | Автокалибровка, дежур. режим - 0,1 мВт |
| Быстродействующие АЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107ПВ4 | 8 | 1 | Нет | 0,03 (100) | Парал. | Нет | +/-5, -5,2 | 3500 | Параллельный |
| AD9054 | 8 | 1 | Есть | (200) | Парал. | Есть | 5 | 500 | Параллельный, ТТЛ уровни выхода |
| МАХ104 | 8 | 1 | Есть | (1000) | Парал. | Нет | +/- 5 | 3500 | Параллельный, ЭСЛ уровни выхода |
| AD9070 | 10 | 1 | Есть | (100) | Парал. | Есть | -5 | 700 | Двухступенчатый, ЭСЛ уровни выхода |
| АD9224 | 12 | 1 | Есть | (40) | Парал. | Есть | 5 | 390 | Четырехступенчатый |
| AD9240 | 14 | 1 | Есть | (10) | Парал. | Есть | 5 | 280 | Четырехступенчатый. ТТЛ, КМОП уровни выхода |
| Интегрирующие АЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572ПВ5 | 3,510 | 1 | - | 12 пр/с | Парал. | Есть | 9 | 15 | Управление семисегментными ЖКИ |
| МАХ132 | 18 | 1 | - | 100 пр/с | Посл. | Нет | 5 | 0,6 | Многотактного интегрирования |
| AD7715 | 16 | 1 | - | 20...500 пр/с | Посл. | Нет | 3 или 5 | 3 | Сигма-дельта, автокалибровка. Усилитель с программируемым усилением. Нелин. не более 0,0015% |
| AD7714 | 24 | 3 | - | 10...1000 пр/с | Посл. | Нет | 3 или 5 | 2 | Сигма-дельта, автокалибровка. Усилитель с программируемым усилением. Нелин. не более 0,0015% |
| AD7722 | 16 | 1 | Нет | (0,22) | Посл. | Есть | 5 | 375 | Сигма-дельта, автокалибровка, скоростной |
| LTC2400 | 24 | 1 | - | - | Посл. | Нет | 2,7...5,5 | 1 | Сигма-дельта в 8-выв. корпусе. Нелинейность не более 0,0004%. 8-канальн. вариант - LTC2408 |
| AD1555 | 24 | 1 | Нет | (0,256) | Посл. | Нет | +/-5 | 90 | Сигма-дельта модулятор 4-го порядка. Динамический диапазон 121 дБ. Цифровой фильтр для него - AD1556 |
| ADS1211 | 24 | 4 | - | 1000 пр/с | Посл | Нет | +/-5 | 45 | Сигма-дельта, автокалибровка. Усилитель с программируемым усилением |