- Параметрические стабилизаторы

- Показателем качества стабилизации напряжения служит

коэффициент стабилизации  Кст, показывающий, во сколько

раз относительное приращение напряжения на выходе стабилизатора меньше вызвавшего его относительного при-

ращения напряжения на входе.

Рис.1 Схема параметрического                             Кст=δЕ/δUcт

стабилизатора.

На рисунке 2 приведена ВАХ стабилитрона (обратная ветвь),

из анализа которой следует :

ctg β=ΔU/ΔI[Oм]=Ri

Ucт=U0+ctg β*I=U0+Ri*I, где Ri –дифференциальное

сопротивление стабилитрона.

Рис.2 Эквивалентная схема                   Рис.4 Эквивалентная схема параметрического

стабилитрона.                       стабилизатора.

ΔUcт=Uст1-Uст2;

Rп=R//Ri//Rн         Uст=(Rп/R)*E+(Rп/Ri)*Uo

Uст1=(Rп/R)*E1+(Rп/Ri)*Uo;  Uст2=(Rп/R)*E2+(Rп/Ri)*Uo

ΔUст= (Rп/R)*(E1-E2)=ΔE*(Rп/R);     δUст=ΔE*Rп/Uст*R;

Kст=δE/δUст=(ΔE*R*Uст)/(Е*ΔE*Rп)=(Uст/E)*(R/Rп);

R=(E-Uст)/(Iст+Iн)        (1)

Из формулы  (1) следует , что при увеличении Iн уменьшается R и,следовательно, Кст уменьшается.

Поэтому параметрические стабилизаторы должны использоваться только на холостом

ходу или  в качестве Uэталонного.

Кст хх, => Rн=; Ri<<R ;

Кст хх=(Uст/E)*(R/Ri) ;

Главным при расчёте параметрического стабилизатора является выбор такого стабилитрона, который обеспечил бы заданное значение Кст  при минимальном  Е .

Для этого определим  от чего зависит значение Кст макс , когда ΔU→∞ (E→∞) .

Kст=δΕ/δUн=(Ucт/E)*(R/Ri)                  (2)

R=(E-Ucт)/Icт min  ;

Подставив в формулу (2) выражение для R получим :

Kcт=(Ucт/E)*(E-Ucт)/(Icт min*Ri)=(Ucт/E)*(E-Ucт)/URi=

=∆Ucт/(Ucт+∆Ucт)*(Ucт/URi)≈Ucт/URi   ; при ∆U>>Ucт

Кст макс=Uст/URi               (3)

Как видно из (3) , Кст макс зависит от URi  .

Сравним значения Кст макс для двух стабилитронов с одинаковым Uст=15B.

| Стабилитрон | Ucт,В | Ri,Oм | Icт min,мА | URi ,мВ | Кст макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д814Д | 15 | 18 | 5 | 90 | 166 |
| КС215Ж | 15 | 70 | 0,5 | 35 | 428 |

814 : URi=Ri*Icт min=90mB ;

215 : URi=35mB ;

814 : Kcт =Ucт/URi=166 ;

215 : Kcт=428 ;

Как видно из сравнения значений Кст макс , КС215Ж обеспечивает гораздо более

высокий коэффициент стабилизации .(КС215Ж-лучше) .

Порядок определения Епит (при заданных значениях Кст макс , Кст) следующий :

1.По заданным значениям Кст , Кст макс определяем  γ :

γ =ΔUст/E ; Кст=Кст макс*γ , следовательно γνеобх=Кст/Кст макс ;

Для примера :                Кст = 100 ;

814:    γνеобх = Кст/Кст макс = 100/166=0,6 ;

215:    γνеобх = 100/428 = 0,233 ;

2.Вычисляем ΔUст из учёта необходимого Uст :

γ = ΔUст/(Uст+ΔUст) , следовательно ΔUcт =  (Ucт*γ)/(1-γ) ;

814 : ΔU = (Ucт*γнеобх)/(1-γнеобх) = (15*0,6)/(1-0,6) = 22,5В ;

215 : ΔU = 4,6B ;

3.Находим питающее напряжение Е :  Е = Uст + ΔU ;

814 :  E = Ucт + ΔU = 15 + 22,5 = 37,5B ;

215 :  E = 15 + 4,6 = 19,6 B ;

Полученные значения сведём в таблицу :

| Стабилитрон | URi ,mB | К ст макс | γνеобх | Епит , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д814Д | 90 | 166 | 0,6 | 37,5 |
| КС215Ж | 35 | 428 | 0,233 | 19,6 |

Данный пример доказывает целесообразность выбора стабилитрона КС215Ж, так как

при заданном Кст=100 он работает при меньшем Епит = 19,6В .