Компенсационный стабилизатор с триггерной самозащитой

Принцип работы компенсационного стабилизатора основан на сравнении эталонного напряжения и части выходного напряжения , и в случае рассогласования  вырабатывается регулирующее воздействие, приводящее к изменению Uвых до тех пор , пока  не будет

Uвых= Uэт*К с заданной точностью.

Данный стабилизатор предназначен для работы в источниках питания сбольшой вероятностью короткого замыкания (КЗ).

Рис   Схема компенсационного стабилизатора с триггерной самозащитой.

При  поданном входном напряжении данный стабилизатор имеет два устойчивых состояния

1 Когда  подключена нагрузка , схема запитана , но VT1 , VT2 , VT3 - заперты .

2 Когда ключем Кл подключена нагрузка и стабилизатор находится в режиме регулирования

выходного напряжения .

Основа принципа работы данного стабилизатора заключается в регулировании тока Iн=Uн/Rн

с помощью контура : R1, VD1, VT1.

Регулирование тока нагрузки осуществляется транзистором VT1 , при его отпирании открываются тр-ры VT2,VT3 и увеличивается Iн=Iэ3.При сильном увеличении Iн увеличивается

падение напряжения на R1, как следствие происходит запирание VT1и  уменьшение тока нагрузки.

Работу  контура :R1,VD1,VT1 поясняет эквивалентная схема рис

рис     Эквивалентная схема регулирующего контура.

Ur1=Uн*R1/(R1+R2)

при увеличении Uн , увеличивается напряжение Ur1 ,т.к Uст и Uбэ1 - const  то как следствие

происходит уменьшение напряжения Urвх , следовательно уменьшается ток

Iб1=(Uст-Ur1-Uбэ)/Rвх   и запирается транзистор VT1.

Принцип триггерной самозащиты заключается в том , что при КЗ резко увеличивается ток нагрузки , как следствие увеличивается падение напряжения на R1 , запирается транзистор VT1,

затем VT2,VT3 и схема лавино образно переходит в состояние 1, при Iн=0.

Достоинством этой схемы в том , что ее удобно использовать в лабораторных работах, при ве-

роятности КЗ.

Недостаток - ее надо запускать принудительно ключем Кл.

Составим структурную схему устройства и найдем коэффициэнт усиления разомкнутой цепи.

Рис   Структурная схема компенсационного стабилизатора с триггерной самозащитой.

Kp=β1∗β2∗β3∗Kd∗RnRvx

где Kd - коэффициэнт деления    Rn - сопротивление нагрузки    Rvx - входное сопротивление

транзистора VT1.

Возмущения прямого тракта ослабляются в Кр раз , а возмущения звеньев обратной связи  прямо проходят на выход.

Найдем математическое выражение Uн.

Iб1=(Uст-Uбэ1-Uн*Кд)/Rвх ; где Rвх=rб1+β1∗jI0 ; Kд=R1/(R1+R2)

Iк1=Iб1*β1;Iб2=Iк1-IR5=Ik1-Uбэ2/R5;тогда Iк2=Iб2*β2=Iб3    отсюда Iн=Iэ3=Iб3*β3

Iн=Iэ3=Iб3*β3=β3∗Ik2=Iб2*β3∗β2=β3∗β2∗(Ik1-Uбэ2/R5);

Iн=(Iб1*β1−Uбэ2/R5)*β3∗β2 тогда

Iн=β3∗β2∗(β1*(Uст-Uбэ1-Uн*Кд)/Rвх-Uбэ2/R5)   т.к Uн=Iн*Rн  то

Uн=(β3∗β2∗β1∗Uст*Rн/Rвх-β1∗β2∗β3∗Uбэ*Rн/Rвх-β3∗β2∗Uбэ2*Rн/Rвх)/1+Кp

отсюда

Uн=((Uст-Uбэ1/)Кд) - (Uбэ2*Rвх/R5*Кд*β1))/(1+1/Кр).