- Динамические параметры

К динамическим параметрам линейных стабилизаторов напряжения относятся коэффициент подавления пульсаций и полное выходное сопротивление.

Коэффициент подавления пульсаций определяется как отношение (в дБ) амплитуд основной гармоники пульсаций напряжений на выходе и входе стабилизатора при его питании от однофазного двухполупериодного выпрямителя. Обычно приводится для частоты 120 Гц, равной удвоенной частоте промышленной сети США.

Полное выходное сопротивление задается либо в виде графика в функции от частоты изменения тока нагрузки, либо в виде значений в омах на частотах 10 Гц и 10 кГц.