- Эксплуатационные параметры

К важнейшим эксплуатационным параметрам относятся:

- диапазон допустимых входных напряжений;

- номинальное выходное напряжение для стабилизатора с фиксированным выходным

- напряжением, либо диапазон выходных напряжений для регулируемого стабилизатора;

- максимально допустимый ток нагрузки;

- максимально допустимая рассеиваемая мощность;

- минимально допустимое напряжение между входом и выходом стабилизатора при максимальном или дополнительно оговоренном токе нагрузки;

- ток, потребляемый стабилизатором в режиме холостого хода (часто называемый током утечки);

- допустимый диапазон температур окружающей среды.

В табл. 1 приведены параметры некоторых моделей линейных стабилизаторов напряжения.

- Таблица 1

| Наиме- нование стаби- лизатора | Выходное напря- жение, В | Точ- ность, % | Выход-ной ток, А | Мощ- ность расс., Вт | Коэфф. стаби- лизации | Выход- ное со- против. Ом | Миним. напря-жение вход-выход, В | Потр. ток без нагруз- ки, мА | Средний ТКН %/° С | Макс. входное напря- жение, В | Примечaния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многовыводные регулируемые стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1156ЕН4Б | +1,5...+30 | - | 2 | 18 | 400 | 0,03 | 0,5 | 2,5 | 0,008 | 35 | "Low drop" |
| MAX603 | +1,2...+11 | - | 0,5 | 1,8 | 200 | 0,2 | 0,5 | 0,015 | 0,02 | 12 | Микромощный |
| uA79G | -30...-3 | - | 1 | 2 | 300 | 0,2 | 3 | 0,5 | 0,003 | -40 | Стабилизатор отрицательного напряжения |
| ADP3367 | +1,3...+16 | - | 0,3 | 0,96 | 800 | 0,05 | 0,3 | 0,02 | - | 18 | Контроль разряда батарей |
| Трехвыводные регулируемые стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151ЕН1А | +1,3...+17 | 0,8 | 10 | 70 | 15 000 | 0,01 | 2,5 | 10 | 0,003 | 35 | Аналог LM196 |
| 1157ЕН1 | +1,2...+37 | - | 0,1 | 0,6 | 5 000 | 0,1 | 2 | 5 | 0,004 | 40 | Аналог LM317L |
| 142ЕН22 | +1,2...+34 | - | 5 | 45 | 500 | 0,008 | 1 | 5 | 0,004 | 35 | Аналог LT1085 |
| Трехвыводные стабилизаторы фиксированного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142ЕН5А | 5 | 2 | 2 | 15 | 400 | 0,07 | 2,5 | 4,5 | 0,008 | 40 | Аналог uА7805 |
| 1158ЕН9А | 9 | 4 | 0,15 | 1.5 | 200 | 0,6 | 0,3 | 25 | 0,002 | 35 | "Low drop" |
| LP2950 | 5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 000 | 0,05 | 0,45 | 0,12 | 0,002 | 30 | Микромощный |
| Двухполярные стабилизаторы фиксированного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142ЕН15 | +/-15 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 500 | 0,6 | 3 | 4 | 0,02 | +/- 30 | Аналог SG3501 |
| Многоканальные стабилизаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADP3302 | 3; 3,2; 3,3; 5 | 0,8 | 0,2 | 1 | 40 000 | 0,03 | 0,12 | 1 | <0,1% | 16 | Тепловая защита |
| МАХ8862 | 2,8; 3,2; 4,9 | - | 0,25 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 12 | Двухканальный |