- Стабилизация тока

Схема источника стабильного тока на ИМС стабилизатора напряжения приведена на рис. 9.

- Рис. 9. Схема источника стабильного тока

Сопротивление резистора R определяется выражением:

- R = Uвых.ном /Iвых .

На резисторе R падает напряжение, равное номинальному выходному напряжению стабилизатора. Это составляет для КР142ЕН5 около 5 В, что приводит к большим потерям энергии в резисторе. Поэтому в такой схеме целесообразно использовать ИМС регулируемого стабилизатора, например, КР142ЕН12, у которого, при указанной схеме включения, это напряжение составит 1,2 В.