## Термостатирование

Термостатирование - это поддержание температуры элементов схемы постоянной. В источнике опорного напряжения с тепловой стабилизацией температура установлена или поддерживается на постоянном уровне. В результате его выходное напряжение практически не зависит от внешней температуры и можно получить температурный коэффициент меньше чем 10-6 1/0С.

Во всех источниках опорного напряжения с тепловой стабилизацией температуру кристалла поддерживают выше внешней температуры методом замыкания цепи обратной связи. С помощью цепи обратной связи, которая контролирует количество электроэнергии, рассеявшейся на кристалле, и фиксирует подъем температуры вследствие этого рассеяния, обычно поддерживают температуру кристалла примерно от 90 до 100 0С. Схема температурной стабилизации и схема источника опорного напряжения размещается на одном кристалле кремния, поэтому между ними существует хороший тепловой контакт вследствие высокой теплопроводности кремния и малых размеров кристалла.

Математическая формулировка температурной стабилизации имеет вид:

¶UåÛÕ¶T=¶UåÛÕ¶Tæò⋅¶Tæò¶T=0 при  ¶Tæò¶T→0