## Источник тока с уменьшенным значением КВИП

Рис. 1 Схема источника тока с уменьшенным значением КВИП

Т.к. ток коллектора I2 приблизительно равен току эмиттера Iэ2, а ток через резистор R2 приблизительно равен току Iэ2, то можно записать следующее выражение для выходного тока:

I2»Uý1R2

Ф. 1

Это выражение является приближенным. Используя уравнение Эберса-Молла запишем выражение для Uбэ1:

UçÝ1=jT⋅ln(IKIKO+1)»jT⋅lnIKIKO

Подставив выражение для UБЭ1 в Ф. 1 получим более точное выражение для выходного тока:

I2»jT⋅lnIK1IKOR2

В этом выражении нам неизвестен ток IКО.

Значение тока IК1=I1 можно найти из уравнения, составленного по 2 закону Кирхгофа для контура (+UПИТ)-(R1)-(UБЭ2)-(UБЭ1)-(-UПИТ):

I1=UïÑÒ−UçÝ1−UçÝ2R1

Зная токи протекающие через транзисторы, можно найти напряжения UБЭ1,UБЭ2 из уравнения Эберса-Молла.

Относительное изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания на 1В или коэффициент влияния источника питания (КВИП) можно определить по формуле:

KåÑï=1I2⋅¶I2¶UïÑÒ=1I2⋅R2⋅¶UçÝ1¶U=1I2⋅R2⋅¶jT⋅lnIKIKO¶U=jTI2⋅R2⋅¶lnIK−lnIKO¶U=jTI2⋅R2⋅1I1⋅¶I1¶U=jTI2⋅R2⋅1I1⋅1R1⋅¶UïÑÒ−2⋅UçÝ!¶U=jTI2⋅R2⋅1I1⋅1R1⋅¶UïÑÒ¶U−jTI2⋅R2⋅1I1⋅1R1⋅¶2⋅UçÝ!¶U=jTI2⋅R2⋅1I1⋅1R1−jTI2⋅R2⋅1I1⋅1R1⋅¶2⋅UçÝ!¶U

Вторым слагаемым в этом выражении ввиду его малости можно пренебречь и таким образом выражение для КВИП примет вид:

KåÑï»jTI2R2I1R1