Преобразователь «напряжение-ток»

на основе схемы Хауленда

Широкое распространение получила схема, представленная на рис. 4. Данная схема называется именем его создателя Хауленда (Howland) [2,5,7]. Как видно из рисунка, сопротивление нагрузки Rн имеет один заземленный конец.

Отличительной особенностью этой схемы является наличие дополнительной цепи обратной связи  R3,R2,R, причем положительной. Через эту цепь и осуществляется компенсация изменения тока в нагрузке при изменении ее сопротивления. Как будет показано ниже, это происходит при определенных соотношениях резисторов. Для правильной работы этой схемы необходимо, чтобы глубина отрицательной обратной связи была больше глубины положительной обратной связи. Выведем расчетные соотношения, предположив, что операционный усилитель (ОУ) - идеальный. При этом напряжение между его входами равно нулю:

U+=U−                                      (1)

Iн

Rн

R2

R3

Uн

Uвых

R4

R5

ОУ

R1

Uвх

U+

U-

Рис. 4. Преобразователь «напряжение-ток»

на основе схемы Хауленда

Напряжение на инвертирующем входе U−связанно с выходным через коэффициент деления делителя на R4,R5, обозначая который через α, можно записать:

U=U⋅R5R4+R5=αU                             (2)

Напряжение на неинвертирующем входе ОУ U+образовано действием входного (Uвх) и выходного (Uвых) напряжений. Резисторами R1,R2,R,R3образован параллельный сумматор, эквивалентная схема которого представлена на рис. 5а.

R1

R2

R3

Rн

U+

Uвх

Uвых

R1

R2

Ri

Uвх

U+

Uн

Uн

Uвых K

б)

а)

Рис. 5. Эквивалентные цепи положительной обратной связи,

поясняющие расчетные соотношения

Используя теорему об эквивалентном генераторе, данную схему можно преобразовать в более простую, представленную на рис. 5б. Значения К и Ri имеют следующие значения:

K=RR+R3;

Ri=R//R3=R⋅R3R+R3 .

С учетом рис. 5б и использованием формулы для параллельного сумматора напряжение U+можно записать в следующем виде:

U+=URR1+U⋅æ⋅RnRi+R2 ,                      (3)

где Rп - эквивалентное сопротивление  резисторов, подключенных к неинвертирующему входу ОУ.

R=R1//(Ri+R2).

Тогда, подставляя в (1) выражения (2), (3), можно записать:

αU=U⋅RnR1+U⋅æ⋅RnRi+R2.

Из последнего выражения находим напряжение на выходе ОУ:

U=U⋅RnR1⋅1α−K⋅RnRi+R2.                    (4)

Используя полученное выражение и эквивалентную схему, представленной на рис. 5а, можно найти напряжение на нагрузке Uн (опять же используя формулы параллельного сумматора).

U=U⋅Rn1R1+R2+U⋅Rn1R3,

где  Rn1 - эквивалентное сопротивление  резисторов, подключенных к  сопротивлению нагрузки Rн.

Rn1=(R1+R2)//R//R3=(R1+R2)//Ri.

Подставляя (4) в полученное выражение для Uн, можно записать:

U=U⋅Rn1R1+R2+Rn1R3⋅U⋅RnR1⋅1α−K⋅RnRi+R2.

Разделив последнее выражение на Rн и производя соответствующие упрощения, получаем:

I=UR=U⋅R2+αR3α(R1+R2)R3+R[α(R1+R2+R3)−R1].

При обеспечении равенства

α(R1+R2+R3)−R1=0;

R1R1+R2+R3=R5R4+R5;

R4R5=R2+R3R1;  	(5)

ток нагрузки не зависит от сопротивления нагрузки, т.е. имеет место источник тока. При выборе соотношения резисторов, удовлетворяющих условию (5), выражение для тока нагрузки принимает следующий вид:

I=U⋅R2+αR3α(R1+R2)R3.                              (6)

С учетом соотношения  (5)  выражение  для  выходного  напряжения ОУ (4) можно представить в следующем виде:

U=U⋅R2⋅R3+R(R2+R3)α(R1+R2)R3.                 (7)

Для упрощения положим, что R2=R3=R. Тогда из (5) можно выразить сопротивление R1.

R1=2α1−α⋅R=2R⋅R5R4.                         (8)

Обозначая соотношение Rн/R через β, выражения для Iн, Uн и Uвых можно переписать в следующем виде:

I=UR⋅R4R5;                                       (9)

U=βU⋅R4R5;                                      (10)

U=U(1+2β)⋅1−αα(1+α).                    (11)

Таким образом, удалось получить соотношения, необходимые для расчета схемы.

Предположим теперь, что входное напряжение подано не через резистор R1, а через резистор R5, а резистор R1 при этом заземлен  (см. рис. 6). Тогда, производя вывод в соответствии с изложенной выше последовательностью, можно получить:

R1

R2

R3

Uн

Iн

Rн

R4

R5

Uвх

ОУ

Uвых

U-

U+

Рис. 6. Инвертирующий преобразователь «напряжение-ток»

на основе схемы Хауленда

С учетом (3), для которого Uвх=0, выражение для напряжения U+принимает следующий вид:

U=U⋅K⋅RnRi+R2.

Выражение для напряжения на инвертирующем входе ОУ можно представить в следующем виде:

U−=U⋅Rn'R5+αU,

где Rn'=R5//R4.

Используя равенство

U−=U+,

можно получить выражение для выходного напряжения ОУ:

U=-U⋅Rn'R5⋅1α−K⋅RnRi+R2.

Как и ранее, напряжение на нагрузке Uн выражаем через выходное напряжение ОУ:

U=U⋅(R1+R2)//R3//RR3

Проделывая изложенную выше последовательность действий, можно получить значение тока нагрузки, выраженного через входное напряжение.

I=-U⋅Rn'R5⋅R1+R2α(R1+R2)R3+R[α(R1+R2+R3)−R1] .

При условии обеспечения равенства:

α(R1+R2+R3)=R1 ;

R4R5=R2+R3R1,

(что полностью совпадает с полученным для предыдущей схемы), можно записать:

I=-U⋅αR4R5⋅R1+R2α(R1+R2)R3=-U⋅R4R5⋅R3.

Обозначая через R резисторы R2 и R3, окончательно получим :

I=-UR⋅R4R5.                                    (12)

Сравнивая полученное с (9), можно заключить, что в данном случае ток нагрузки имеет по отношению к входному напряжению противоположное направление. С учетом принятого ранее обозначения (Rн/R=) напряжение на нагрузке имеет следующий вид:

U=-U⋅βR4R5.                                  (13)

Выходное  напряжение ОУ,  с учетом равенства (5), можно найти в следующем виде:

U=-U(1+2β+α)⋅1−αα(1+α).                     (14)

Сравнивая полученное выражение с (11), можно видеть, что они несколько отличаются.

При подаче на вход преобразователя напряжений в соответствии со схемой, представленной на рис. 7, ток через нагрузку, напряжение на нагрузке и выходное напряжение ОУ будут соответственно равны:

I=(U1−U2)⋅R4R5⋅1R;

U=(U1−U2)⋅βR4R5;                                                             (15)

U=(U1−U2)⋅(1+2β)⋅1−αα(1+α)−U2⋅1−α1+α.

Последние формулы являются основанием для расчета схемы.

R2

R3

Uн

Iн

Rн

R4

U+

U-

R1

R5

Uвх1

Uвх2

ОУ

Uвых

Рис. 7. Преобразователь «напряжение-ток» на основе  схемы Хауленда,

реализованный на разности входных напряжений

Методика расчета преобразователя «напряжение-ток»

на основе схемы  Хауленда

Последовательность расчета схемы состоит из следующих шагов.

- Заданными величинами при расчете, как правило, являются следующие:

(Uвх1-Uвх2)max ;

Iн max ;

Rн max;

Uвых max .

Uвых max  определяется типом используемого ОУ.

- Для упрощения расчетов предполагаем, что =Rн/R численно равно максимальному напряжению на нагрузке Uн max=Iн max Rн max. Тогда, с учетом (15), можно записать:

Umax=(U1−U2)maxβR4R5,

или

1å=(U1−U2)maxR4R5,

откуда, задаваясь, например R4, ищем R5 в виде:

R5=(U1−U2)maxR41å.

- По выбранному  находим значение резистора R:

R=Rmaxβ.

- Из соотношения (8) находим значение резистора R1:

R1=2R⋅R5R4.

- После окончания расчетов необходимо  проверить в соответствии с соотношением (15) максимальное выходное напряжение ОУ, которое должно быть выше напряжения на сопротивлении нагрузки Rн max.

Umax>Umax.

Пример:

Пусть заданы следующие значения исходных параметров:

- Uвх1 max=10 В; Uвх2=0; Uн max=8 В; Uвых max=10 В; Iн max=5 мА.

2. Umax=Umax⋅βR4R5,   или 8å=10å⋅βR4R5.

Задаваясь =8, находим, что соотношение R4/R5=0.1. Задаваясь R5=100 КОм, находим R4=10 КОм.

- Поскольку

β=8=RmaxR,

а Rн max=Uн max/Iн max=8 В/5 мА=1.6 KОм, находим значение резистора R:

R=Rmaxβ=1.6Kì8=0.2Kì=200ì.

- С учетом (8):

R1=2R⋅R5R4=2⋅0.2Kì⋅10.1=4Kì.

- Для проверки последнего соотношения Uвых max > Uн max рассчитываем значение :

α=R5R4+R5=11+0.1=0.909 ,

Подставляя его в выражение для выходного напряжения ОУ, можно получить:

Umax=U⋅1+2β⋅1−αα1+α=10B⋅(1+2⋅8)⋅(1−0.909)0.909(1+0.909)»8.9B.

Таким образом, Uвых max больше, чем напряжение на нагрузке Uн max и меньше, чем максимально возможное выходное напряжение ОУ.

Принципиальная схема с рассчитанными элементами представлена на рис. 8.

U=±10B;Umax=±8B;Imax=±5À;Umax=±8.9B;R≤2ì.

R2

R3

Uн	UU

Iн

Rн

200

200

ОУ

R1

4к

R4

10к

U+++

U-

U вых

Uвх

R5            100к

I=UR⋅R4R5.

Рис. 8. Пример конкретной реализации преобразователя «напряжение-ток»

на основе схемы Хауленда

Примечание:  Результаты анализа рассчитанной схемы источника тока (рис. 8) в среде MicroCAP III и в среде MicroCAP V приведены в приложениях А и Б соответственно.

На рис. 9 представлены несколько конкретных схем, взятых из каталожных описаний [5,6].

RSCALE

R4

R3

R1

R2

AD707

Iн

Rн

100к

100к

100к

100к

Uвых

Uвх

а)

I=URscale⋅R2R1;

Rscale=10 мВ/10 мА=1 Ом;

10 кОм, 0,1%

0,1%

0,1%

101 Ом, 0,1%

Iвых

Rн

0,1%

AD707

Uвх

2 kОм (Подстр. Rвых)

б)

U=±11å;I=±20À;

10 кОм, 0.1%

100 kОм

1kОм

I=U⋅10.1101(À);

U≤200å;R≤500ì;R»2Ìì.

100 kОм

1К

100 КОм

100 кОм

Uвх

R3

R1

R2

R4

R5

10 Ом

990 Ом

ОР-77

Iн 15мА

в)

I=UR5⋅R3R1;

R3=R4+R5;R1=R2;I≤100À;

R=R5(R4R2+1)R5+R4R2−R3R1.

R4

г)

Iн  100 мА

R3

50

+15в

-15в

R5

R1

R2

Uвх

ОР-77

2N222

2N2907

д)

R1=R3=4Ìì;1%.R2=R4=2Ìì;1%.R5=1ì;1%.

I»ER5⋅R4R3.

При Rн = (0.1 .. 2) кОм погрешность схемы 2%.

Rн

R5

R2

R1

R3

R4

OP-08

Iн

E

I=-UR5⋅R3R1;

50k, 0.1%

R1

100К, 0.1%

49.5К, 0.1%

2К, 1%

100К, 0.1%

Uвх

Iн

LM108

R4

R2

R3

R5

е)

R3=R4+R5 ,   R1=R2

R3

I=-UR5⋅R3R1;

R3=R4+R5 ,   R1=R2

1 мОм, 1%

R1

2 МОм, 1%

1 МОм, 1%

2 КОм, 1%

Iн

LM108

Uвх

R4

R2

1 MОм, 1%

R5

ж)

Рис. 9. Практические реализации источников тока на основе схемы Хауленда