- Параметры ЦАП

При последовательном возрастании значений входного цифрового сигнала D(t) от 0 до 2N-1 через единицу младшего разряда (ЕМР) выходной сигнал Uвых(t) образует ступенчатую кривую. Такую зависимость называют обычно характеристикой преобразования ЦАП. В отсутствие аппаратных погрешностей средние точки ступенек расположены на идеальной прямой 1 (рис. 22), которой соответствует идеальная характеристика преобразования. Реальная характеристика преобразования может существенно отличаться от идеальной размерами и формой ступенек, а также расположением на плоскости координат. Для количественного описания этих различий существует целый ряд параметров.

- Статические параметры

Разрешающая способность - приращение Uвых при преобразовании смежных значений Dj, т.е. отличающихся на ЕМР. Это приращение является шагом квантования. Для двоичных кодов преобразования номинальное значение шага квантования h=Uпш/(2N-1), где Uпш - номинальное максимальное выходное напряжение ЦАП (напряжение полной шкалы), N - разрядность ЦАП. Чем больше разрядность преобразователя, тем выше его разрешающая способность.

Погрешность полной шкалы - относительная разность между реальным и идеальным значениями предела шкалы преобразования при отсутствии смещения нуля.

Является мультипликативной составляющей полной погрешности. Иногда указывается соответствующим числом ЕМР.

Погрешность смещения нуля - значение Uвых, когда входной код ЦАП равен нулю. Является аддитивной составляющей полной погрешности. Обычно указывается в милливольтах или в процентах от полной шкалы:

Нелинейность - максимальное отклонение реальной характеристики преобразования Uвых(D) от оптимальной (линия 2 на рис. 22). Оптимальная характеристика находится эмпирически так, чтобы минимизировать значение погрешности нелинейности. Нелинейность обычно определяется в относительных единицах, но в справочных данных приводится также и в ЕМР. Для характеристики, приведенной на рис. 22.

Дифференциальная нелинейность - максимальное изменение (с учетом знака) отклонения реальной характеристики преобразования Uвых(D) от оптимальной при переходе от одного значения входного кода к другому смежному значению. Обычно определяется в относительных единицах или в ЕМР. Для характеристики, приведенной на рис. 22,

Монотонность характеристики преобразования - возрастание (уменьшение) выходного напряжения ЦАП Uвых при возрастании (уменьшении) входного кода D. Если дифференциальная нелинейность больше относительного шага квантования h/Uпш, то характеристика преобразователя немонотонна.

Температурная нестабильность ЦА-преобразователя характеризуется температурными коэффициентами погрешности полной шкалы и погрешности смещения нуля.

Погрешности полной шкалы и смещения нуля могут быть устранены калибровкой (подстройкой). Погрешности нелинейности простыми средствами устранить нельзя.

- Динамические параметры

Динамические параметры ЦАП определяются по изменению выходного сигнала при скачкообразном изменении входного кода, обычно от величины "все нули" до "все единицы" (рис. 23).

Время установления - интервал времени от момента изменения входного кода (на рис. 23 t=0) до момента, когда в последний раз выполняется равенство

- |Uвых-Uпш|=d/2,

Скорость нарастания - максимальная скорость изменения Uвых(t) во время переходного процесса. Определяется как отношение приращения DUвых ко времени t, за которое произошло это приращение. Обычно указывается в технических характеристиках ЦАП с выходным сигналом в виде напряжения. У ЦАП с токовым выходом этот параметр в большой степени зависит от типа выходного ОУ.

Для перемножающих ЦАП с выходом в виде напряжения часто указываются частота единичного усиления и мощностная полоса пропускания, которые в основном определяются свойствами выходного усилителя.

- Шумы ЦАП

Шум на выходе ЦАП может появляться по различным причинам, вызываемым физическими процессами, происходящими в полупроводниковых устройствах. Для оценки качества ЦАП с высокой разрешающей способностью принято использовать понятие среднеквадратического значения шума. Измеряются обычно в нВ/(Гц)1/2 в заданной полосе частот.

Выбросы (импульсные помехи) - крутые короткие всплески или провалы в выходном напряжении, возникающие во время смены значений выходного кода за счет несинхронности размыкания и замыкания аналоговых ключей в разных разрядах ЦАП. Например, если при переходе от значения кода 011...111 к значению 100...000 ключ самого старшего разряда ЦА-преобразователя с суммированием весовых токов откроется позже, чем закроются ключи младших разрядов, то на выходе ЦАП некоторое время будет существовать сигнал, соответствующий коду 000...000.

Выбросы характерны для быстродействующих ЦАП, где сведены к минимуму емкости, которые могли бы их сгладить. Радикальным способом подавления выбросов является использование устройств выборки-хранения. Выбросы оцениваются по их площади (в пВ*с).

В табл. 2 приведены важнейшие характеристики некоторых типов цифро-аналоговых преобразователей.

- Таблица 2

| Наимено-вание ЦАП | Разряд-ность, бит | Число кана-лов | Тип вы-хода | Время установ., мкс | Интер-фейс | Внутрен-ний ИОН | Напряж. питания, В | Мощность потр. мВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦАП широкого применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572ПА1 | 10 | 1 | I | 5 | - | Нет | 5; 15 | 30 | На МОП-ключах, перемножающий |
| МАХ504 | 10 | 1 | U | 25 | Посл. | Есть | 5 или +/-5 | 2 | На МОП-ключах, с инверсной резистивной матрицей |
| 594ПА1 | 12 | 1 | I | 3,5 | - | Нет | +5, -15 | 600 | На токовых ключах |
| МАХ527 | 12 | 4 | U | 3 | Парал. | Нет | +/-5 | 110 | Загрузка входных слов по 8-ми выводной шине |
| DAC8512 | 12 | 1 | U | 16 | Посл. | Есть | 5 | 5 |  |
| AD7841 | 14 | 8 | U | 20 | Парал. | Нет | 5; +/-15 | 420 | На МОП-ключах, с инверсной резистивной матрицей |
| AD8600 | 8 | 16 | U | 2 | Парал. | Нет | 5 или +/-5 | 120 | На МОП-ключах, с инверсной резистивной матрицей |
| AD8403 | 8 | 4 | - | 2 | Посл. | Нет | 5 | 0,028 | Цифровой потенциометр |
| Микромощные ЦАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАХ515 | 10 | 1 | U | 25 | Посл. | Нет | 5 | 0,7 | Перемножающий, в 8-ми выводном корпусе |
| МАХ530 | 12 | 1 | U | 25 | Парал. | Есть | 5 или +/-5 | 0,75 | Перемножающий, потребление - 0,2 мВт в экономичном режиме |
| МАХ550В | 8 | 1 | U | 4 | Посл. | Нет | 2,5:5 | 0,2 | Потребление 5 мкВт в экономичном режиме |
| AD7390 | 12 | 1 | U | 60 | Посл. | Нет | 2,7:5 | 0,5 | Перемножающий, SPI-совместимый интерфейс |
| AD7943 | 12 | 1 | I | 0,6 | Посл. | Нет | 5 | 0,025 | Перемножающий |
| AD5321 | 12 | 1 | U | 10 | Посл. | Нет | 5 или 3 | 0,75 (5 ч) 0,36 (3 ч) | 6-ти выводной корпус, потребление 0,15 мкВт в экономичном режиме. I2C-совместимый интерфейс |
| Прецизионные ЦАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD7846 | 16 | 1 | U | 9 | Парал. | Нет | +/-15 | 100 | Интегральная нелинейность <= 2 ЕМР |
| AD7244 | 14 | 2 | U | 4 | Посл. | Есть | +5 | 200 | Интегральная нелинейность <= 2 ЕМР |
| AD760 | 18 | 1 | U | 13 | Посл./ Парал. | Есть | +5,+/-15 | 700 | Интегральная нелинейность <= 1 ЕМР |
| МАХ541 | 16 | 1 | U | 1 | Посл. | Нет | 5 | 1,5 | Интегральная нелинейность <= 1 ЕМР. 8-ми выв. корпус. Самокалибровка |
| LTC1650 | 16 | 1 | U | 4 | Посл. | Нет | +/-5 | 50 | Перемножающий |
| Быстродействующие ЦАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AD9720 | 10 | 1 | I | 4,5 нс | Парал. | Есть | -5,2 | 1100 | Площадь выбросов <= 1,5 пВс |
| МАХ555 | 12 | 1 | U | 0,5 нс (0,024%) | Парал. | Нет | -5,2 | 980 | Перемножающий. Площадь выбросов <= 5,6 пВс. Rвых=50 Ом |
| AD9774 | 14 | 1 | I | 35 | Парал. | Есть | 5 | 1125 | Площадь выбросов <= 5 пВс |
| AD768 | 16 | 1 | I | 25 нс | Парал. | Есть | +/- 5 | 460 | Интегральная нелинейность <= 4 ЕМР |
| 1118ПА3 | 8 | 1 | I | 10 нс | - | Есть | 5, -5,2 | 500 | По входам совместим с ЭСЛ |