Положительная и отрицательная логика.

Логика называется положительной, если высокий потенциал отображает единицу, а низкий, – ноль. Если наоборот, высокий потенциал отображает ноль, а низкий, – единицу, то логика называется отрицательной. Данное правило называют логическим соглашением.

Самым важным следствием применения отрицательной логики является то, что при переходе от положительной логики к отрицательной функция И превращается в ИЛИ, и наоборот.

Это можно проиллюстрировать следующим образом:

– в положительной логике, – в комнате зимой Тепло, если батареи отопления Включены И окна Закрыты ( Т = ВЗ );

– в отрицательной логике, – в комнате зимой НЕ Тепло, если батареи отопления НЕ Включены ИЛИ окна НЕ Закрыты ( Т = В + З ).

Здесь И переходит в ИЛИ когда входные аргументы и вывод отрицаются, при этом смысл выражения практически не меняется.

Благодаря этому переходу от И к ИЛИ и удается с помощью однотипных элементов инвертирующего базиса получать все остальные логические функции. Об этом говорят два постулата де 'Моргана:

АВ = А + В;			А + В = АВ.

Для доказательства одного из них составим таблицу истинности функции И:

А	В	F

––––––––––––

0	0	0

0	1	0

1	0	0

1	1	1

Перепишем эту таблицу в символах уровней потенциалов Н – High, высокий ; L – Low, низкий ,  считая ее записанной для положительной логики:

А	В	F

––––––––––––

L	L	L

L	H	L

H	L	L

H	H	H

Последняя таблица не зависит от вида логики и характеризует работу  технического  устройства (логического элемента), который при положительной  логике  является элементом И. Определим чем же является это устройство при отрицательной логике. Снова возвратимся к нолям и единицам, учитывая их эквивалент для отрицательной логики:

А	В	F

––––––––––––

1	1	1

1	0	1

0	1	1

0	0	0

Полученная таблица истинности  соответствует элементу ИЛИ. Следовательно, рассмотренный логический элемент в отрицательной логике является логическим элементом ИЛИ. Отсюда общий вывод: если логический элемент в положительной логике реализует функцию И, то в отрицательной логике этот же элемент реализует функцию ИЛИ, и  наоборот, логический элемент ИЛИ положительной логики реализует функцию И в отрицательной логике.

Применение наряду с положительной логикой и отрицательной логики позволяет любое сложное  логическое преобразование выполнить с применением только логических элементов И – НЕ или только ИЛИ – НЕ.

Покажем это хотя бы для простейших функций булева базиса.

1

А

F

НЕ:



А

F

И:



А

F

В



F



А

В

ИЛИ :



А



В

В



А

F

Приведeнные  на  этих рисунках  построения логических функций НЕ, И, ИЛИ выполнены с помощью только логических элементов 2И – НЕ.

1

А

F