Входные каскады ттл микросхем

Иногда один или несколько входов логического элемента ТТЛ оказываются неиспользуемыми. Если это И входы, то их можно соединить с используемыми входами многоэмиттерного транзистора этого логического элемента, при этом входной ток практически не возрастает.

Входы И можно подключить (подвесить) через резистор R = 1 кОм  (допускается подключать до 20 входов к одному резистору 1 кОм) к источнику питания  + 5 В, или непосредственно без резистора сколько угодно И входов можно подключать к дополнительному источнику  + 4 В.

Если И вход логического элемента ТТЛ ни к чему не подключен, то на нем самопроизвольно устанавливается уровень напряжения чуть выше границы логического нуля и логической единицы, так называемая "висячая единица" обычно примерно равная  + 1,5 В. При этом помехоустойчивость данного И входа логического элемента очень мала.

Неиспользуемые входы ИЛИ также можно подключать к используемым входам ИЛИ своего логического элемента,  но при этом нагрузка на предыдущий выходной каскад увеличивается пропорционально числу входов ИЛИ (в отличие от входов И, количество которых из одного многоэмиттерного транзистора практически не меняет нагрузку на предыдущий логический элемент).

Свободный вход ИЛИ можно подключать к корпусной шине непосредственно или через резистор. Величину такого резистора можно найти по известным параметрам микросхем:

R0вх.max = U0вх.max / I0вх.max.

Так для большинства входов микросхем 155 серии U0вх.max = 0,8 В,  I0вх.max = 1,6 мА , следовательно максимальное значение такого резистора R0вх.max = 500 Ом, а минимальное, как уже упоминалось, Rвх.min = 0.

Включение такого резистора для создания U0вх. как на ИЛИ, так и на И входах применяется в импульсных устройствах с RC цепями. При этом емкость конденсатора С надо брать такой, чтобы длительность фронта не превышала значение tф < 200 нс (для 155 серии), иначе на выходе микросхемы может возникнуть "звон" – паразитные колебания.