Статические характеристики ттл микросхем

К ним относятся входная, выходная и передаточная характеристики.

Входная характеристика

Порог переключения тока от резистора Rб из эмиттерного в коллекторный переход многоэмиттерного транзистора

Рис. 7.5.1. Входная статическая характеристика ТТЛ  логического элемента

Ток утечки инверсного включения перехода эмиттер–база многоэмиттерного транзистора приблизительно равен 40 мкА.

Здесь, как и на всех остальных характеристиках, направление тока, т.е. движение положительных электрических зарядов внутрь микросхемы считается положительным, а наружу микросхемы, – отрицательным (втекающий ток положительный, вытекающий отрицательный).

Выходная характеристика

открытый диод коллектор–подложка нижнего транзистора двухтактного выходного каскада

Рис. 7.5.2. Две ветви выходной характеристики логического элемента ТТЛ ( верхняя ветвь относится к нулевому состоянию на выходе, нижняя к единичному)

Наклоны участков характеристики определяются соответствующими сопротивлениями цепи микросхемы. Так внутреннее сопротивление открытого нижнего выходного транзистора микросхемы определяет наклон верней характеристики чуть выше нуля координат:

ctg  = R0i  ~ 10 Ом  для насыщенного транзистора T5.

Внутренний резистор коллекторной нагрузки верхнего выходного транзистора микросхемы определяет наклон нижней ветви характеристики в области чуть ниже нуля ординат:

ctg  = Rк2 = 130 Ом (для 155 серии),

ctg  = Rк2 = 50 Ом (для 531 серии).

## Передаточная характеристика

Рис. 7.5.3. Передаточная статическая характеристика логического элемента ТТЛ

Здесь пунктиром показана характеристика логического элемента с генератором тока вместо эмиттерного сопротивления фазоразделительного каскада, а сплошной линией, – характеристика логического элемента с обычным резистором в эмиттере фазоразделительного транзистора.

Из этой характеристики следует, что генератор тока вместо эмиттерного сопротивления в фазоразделительном каскаде не только повышает быстродействие логического элемента за счет более быстрого рассасывания накопленных зарядов в области базы нижнего транзистора выходного двухтактного каскада при закрывании этого транзистора, но и улучшает передаточную характеристику ТТЛ логического элемента.