Инверторы на n–МОП  и  p–МОП транзисторах

Рис. 8.1.1. Схема включения n–МОП транзистора и передаточная характеристика такого каскада

Здесь Rc – сопротивление стоковой нагрузки, аналогичное сопротивлению коллекторной нагрузки в  n–p–n транзисторах.

Оценим с помощью простых расчетов быстродействие такого каскада. Сопротивление канала Rк меняется от десятков МОм в закрытом состоянии до 1…10 кОм в открытом при изменении входного напряжения Uзи от 0 до +Uпит. Считаем, что U1вых = Uпит;

Если Rс = 40 кОм,  Rк.откр. = 4 кОм , Uпит. = 10 В, Cнагр. = 20 пФ, и поскольку  U0вых = Uпит. Rк.откр. / ( Rс + Rк.откр. ), t0,1ф. = Rс  Cнагр., t1,0ф. = Rк.откр.  Cнагр., 	fmax=1/( t0,1ф.+ t1,0ф.), то :

U0вых = 10  4 / ( 40 + 4 ) = 0.9 В, 	t0,1ф. = 40  кОм  20 пФ = 800 нс

t1,0ф. = 4 кОм  20 пФ = 80 нс,		fmax=1/( t0,1ф.+ t1,0ф.) =1МГц

Рис. 8.1.2. Схема включения р–МОП транзистора и передаточная характеристика такого каскада

Так же, как и в предыдущем случае оценим с помощью простых расчетов быстродействие такого каскада.

Считаем, что Uвх. = Uпит. – Uзи,

Поскольку U1вых = Uпит. Rс / (Rc + Rк.откр.), t0,1 = Rк.откр. Cнагр., t1,0 = Rс  Снагр., fmax=1/( t0,1ф.+ t1,0ф.), то при Uпит. = 10 В, Rс = 40 кОм, Rк.откр. = 4 кОм, Снагр. = 20 пФ:

U1вых = 9,1 В,		U0вых = 0 В,

t,0,1 = 80 нс, 		t1,0 = 800 нс, 	fmax =1 МГц

Вместо резистора Rс в действительности (в частности в серии К172) стоит специальный нагрузочный p–МОП транзистор с сопротивлением постоянно открытого канала Rк.откр. = 25…40 кОм.

Эти микросхемы имеют малое быстродействие (tзд.р. = 1 мкс), большую мощность потребления (порядка 40 мВт / логический элемент) и уровни U1вых = 7,5 В, U0вых = 2,3 В, не совместимые с  уровнями ТТЛ микросхемами, поэтому в новых разработках серия К172 не применяется.