Логика на моп транзисторах

В цифровых микросхемах если и применяются полевые транзисторы, то только с изолированным затвором (МОП) и только с индуцированным каналом.

МОП транзисторы имеют четыре вывода:

1) исток, – от которого начинают движение в канале носители электрического заряда;

2) сток, – к которому движутся в канале носители заряда;

3) затвор, – потенциал на котором посредством электрического поля управляет толщиной канала (затворяет или отворяет путь протекания тока, – движения носителей заряда: электронов или дырок);

4) подложка, – полупроводниковый кремниевый кристалл, в объеме которого на малом расстоянии друг от друга методом диффузии сделаны две области с проводимостью, обратной проводимости подложки – это области стока и истока.

На поверхности подложки между стоком и истоком создают тонкий слой окисла кремния (кварцевого стекла SiO2), а поверх него напыляют алюминиевый затвор. Когда на затвор такого МОП транзистора относительно подложки подается отпирающее напряжение, то внутри подложки под затвором между стоком и истоком индуцируются (наводятся) носители заряда с проводимостью, противоположной проводимости подложки, но совпадающей с проводимостью стока и истока. Если теперь подключить сток и исток к источнику питания, то через них и через наведенный канал потечет ток.

Зависимости тока Iс стока от напряжения затвор–подложка Uз для транзистора с разной проводимостью канала приведены на рис. 8.1. и рис. 8.2.

Рис. 8.1. Зависимость тока Iс стока от напряжения затвор–подложка Uз для транзистора с  p проводимостью подложки

Рис.8.2. Зависимость тока Iс стока от напряжения затвор–подложка Uз для транзистора с n проводимостью подложки

На этих же рисунках показаны также и условные графические обозначения этих транзисторов.  Следует обратить внимание на то что вывод истока транзистора является как бы продолжением вывода его затвора. Зачастую линию канала вместо штриховой рисуют сплошной (как у МОП транзисторов с встроенным каналом).

МОП транзисторы называют в соответствии с проводимостью канала, а стрелки в их условных графических обозначениях соответствуют проводимости подложки, которая, как было сказано, для таких транзисторов противоположна проводимости канала. Направление стрелки показывает проводимость подложки (внутрь, – транзистор p–типа, наружу, – n–типа). Как известно обозначения n – NEGATIVE (отрицательный, при этом носители заряда, – электроны), а p – POSITIVE (положительный, при этом носители заряда, – дырки).

Значение порогового напряжения при питании + 5 В обычно лежит в пределах: Uпор = 1,5 ... 3 В. При другом напряжении питания значение порогового напряжения лежит в пределах: Uпор = Uпит/3 ... 2Uпит/ 3.

Для МОП транзисторов характерны два существенных отличия их от обычных биполярных транзисторов:

– сопротивление канала практически линейно, т. е. ток стока почти линейно зависит от напряжения сток–исток;

– имеется почти полная взаимозаменяемость стока и истока, т.к. ток в канале может протекать в обоих направлениях в зависимости от полярности напряжения, приложенного к каналу.

В цифровых микросхемах эти особенности не являются определяющими, но помнить о них не вредно.