Приоритетный шифратор (PRCD).

Выпускаются микросхемы приоритетных шифраторов, в которых условие влияния только одной входой лог.1 на схему шифратора обеспечивается дополнительной схемой приоритета на его входе. В приоритетном шифраторе входной код может содержать сколько угодно единиц, но выходной код шифратора будет соответствовать ноиеру того входа, на который полается старшая единица. Это не обязательно будет старший разряд входного кода. Приоритет – преимущественное право.

НА входе приоритетного шифратора стоит схема выделения старшей единицы, в которой все входные единицы,кроме старшей, заменяются нулями.

На схеме выделения старшей	 единицы из трехразрядного входного кода Х2,Х1,Х0,где Х0 – младший разряд, вход EI (ENABEL INPUT) предназначен для подачи разрешения или запрета на всю эту схему, а выход EO(ENABLE OUTPUT) – для формирования сигнала разрешения работы такой же схемы наразряды меньше, чем Х0.

Эти два сигнала EI и EO позволяют собрать цепочку (столбец) из нескольких схем выделения старшей 1, если трех разрядов недостаточно.

В микросхемах, где есть вход ЕО он обозначает вход

разрешения третьего Z состояния выхода этой микросхемы, а где ЕО является входом, то есть показан на правой выходной стороне условного обозначения микросхемы, там этот выход ЕО предназначен для соединения цепочкой нескольких типа приоритетного шифратора.

Работа схемы: нули в старших разрядах входного кода пораждают на выходах ЛЭ – Е этих разрядов единицы и никак не влияют на работу элементов – Е более младших разрядов. Любая единица во входном коде порождает на выходе ЛЭ – Е этого разряда нулевой уровень, который, поступая на вход ЛЭ – Е всех более младших разрядов, закроет эти ЛЭ – Е, и установит тем самым на выходе этих разрдов нули независимо от того, какие уровни приходят в эти разряды во входном коде.

Объединение схемы выделения старшей единицы и классического шифратора дает приоритетный шифратор PRIORITY ENCODER сокращенно PRCD. Пример PRCD K155ИВ1. Здесь имеется вход GS – GROUP SIGNAL – групповой сигнал, на этом выходе активный уровень, в данном случае низкий уровень, когда есть активный уровень хотя бы наодном из разрядов входного кола шифратора.

Выходы EO и GS образуют тракт групповых сигналов и служат для наращивания разрядности.