Каскадное соединение дешифраторов.

Приведенное на рис.10.4 соединение работает как дешифратор  5 – 32.

Такое соединение позволяет построить дешифратор с числом выходов большим, чем у имеющихся в наличии микросхем.

Здесь младшие разряды входного кода а1,а2,а4 поступают на входы всех дешифраторов DD2… DD5 выходного каскада, а старшие разряды входного кода – на вход дешифратора первого каскада.

Активным из всех 32 выходов будет лишь один выход у того дешифратора второго каскада, разрешение на входе Е которого поступает с дешифратора первого каскада DD1.

Пример: Входной код 01111(15). На первом каскаде дешифратора два старших разряда входного кода сделают активным выход 1 DD1, значит разрешение на втором кас каде будет подано на DD3, а три младших разряда входного кода сделают активным выход 7 этой микросхемы, следовательно выход 15 всего дешифратора будет единственным активным.

В нашем случае входной 5 – разядный код разбит на две группы по 2 и 3 разряда. Разбивать входной код на группы можно различными способами, и в пределе каждому разряду входного кода может соответствовать свой отдельный каскад дешифратора. Такой дешифратор является пирамидальным. Естественно, сумма задержек в таком пирамидальном дешифраторе максимальна – это недостаток, но такой дешифратор состоит только из двух входовых элементов – иногда это удобно.

А2  А1 А0

DC

Е                   0

1

2

3    DD5    7

DC

Е                   0

1

2

3    DD4    7

DC

Е                 0

1

2

3    DD3    7

DC

Е                   0

1

2

3    DD2    7

1

2

E

DC

DD1

0

1

2

3

A4

A8

E

Y0

Y7

Y8

Y15

Y16

Y23

Y24

Y31

Рис.10.4. Схема каскадного дешифратора “5 – 32” с входом Е разрешения и с инверсными выходами.