Сравнительная характеристика дешифраторов.

1.Линейный дешифратор имеет минимальную задержку. Но у него  максимальные из всех типов дешифраторов аппаратурные затраты.

2.Матричный (прямоугольный) дешифратор самый экономичный по оборудованию, имеет среднюю задержку.

3.Каскадный дешифратор имеет наибольшую задержку при числе каскадов больше двух, но удобен при использовании готовых микросхем – дешифраторов.

Микросхемы дешифраторов часто имеют не один, а два или даже три входа Е разрешения, причем некоторое из них прямые, а другие – инверсные. Такие входы удобно использовать при наращивании дешифратора, собирая как бы каскадный дешифратор, но вместо первого каскада дешифратора можно использовать входы разрешения микросхем – дешифраторов.