- Дешифратор

Дешифратор преобразует входной двоичный код в такой выходной код, в котором только на одном из всех выходов дешифратора имеется единица. Такой выходной код называется унарным. Иногда можно встретить другие названия этого кода – унитарный или позиционный. В положительной логике единицей является высокий уровень, но для большинства ТТЛ дешифраторов активным является низкий уровень. Номер активного выхода соответствует двоичному входному коду.

Полным называют дешифратор, m выходов которого используют все возможные наборы n входных переменных, т.е. m = 2n .

Если число выходов меньше, то такой дешифратор называется неполным ( m < 2n ).

Дешифраторы используют когда нужно обращаться к различным цифровым устройствам, и при этом номер устройства – его адрес – представлен двоичным кодом, поэтому входы дешифратора иногда называют адресными входами, и обычно их нумеруют не порядковыми номерами 0, 1, 2, 3, 4, 5…, а в соответствии с двоичными весами разрядов 1, 2, 4, 8, 16 … В соответствии с числом входов и выходов дешифраторы называют “3 – 8” – (три в восемь), “4 – 10” (четыре в десять, неполный).

DC

1

2

4

E

0

1

2

3

4

5

6

7

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

A0

A1

A2

Е

Рис.10.1. Условное графическое обозначение полного дешифратора “3 – 8” с входом Е разрешения и с инверсными выходами.

Вход Е (ENABLE – разрешение) называют разрешающим, стробирующим, управляющим. Так как через вход Е можно передавать информацию (данные) на какой либо из выходов (или на все выходы поочередно), то дешифратор, имеющий Е вход, иногда называют демультиплексором и обозначают соответственно DMX (DEMULTIPLEXER) или DX.

# Таблица 10.1

### Таблица истинности полного дешифратора “3 – 8” с входом Е разрешения и с инверсными выходами.

| А2 | А1 | А0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Булевы выражения, описывающие значения выходов дешифратора:

Y0 = А2А1А0;	Y1 = А2А1  А0;	Y2 = А2  А1А0;

Y3 = А2  А1  А0;	Y4 =   А2А1А0; 	Y5 =   А2А1  А0;

Y6 =   А2  А1А0;	 Y7 =   А2  А1  А0.

Иногда входов Е бывает несколько, причем часть их может быть прямыми, а часть инверсными входами. Тогда их обычно отделяют на левом (входном) поле горизонтальной чертой от остальных входов, как это показано на рис.10.2.

1

2

4

&

E

DC

0

.

.

.

.

.

.

7

1

2

4

E1

E2

E3

DC

0

.

.

.

.

.

.

7

Рис.10.2. Примеры различных условных графических обозначений дешифратора с несколькими входами Е разрешения.