### Полусумматор

Полусумматор (рис. 3) имеет два входа a и b для двух слагаемых и два выхода: S — сумма, P — перенос. Обозначением полусумматора служат буквы HS (half sum — полусумма). Работу его отражает таблица истинности 2 (табл. 2), а соответствующие уравнения имеют вид:

|  | #### (5) |
| --- | --- |

| #### Рис. 3 | #### Таблица 2 a; b; P; S. 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 0. |
| --- | --- |

Из уравнений (5) следует, что для реализации полусумматора требуется один элемент “исключающее ИЛИ” и один двухвходовый вентиль И (рис. 3б).