RS – триггер.

Триггер имеет два выхода : прямой Q и инверсный Р = Q. Перевод триггера в состояние Q=1 называют установкой (set) и вход, по которому это осуществляется, обозначается S.

Перевод триггера в нулевое состояние Q=0 называют сбросом (reset)  и вход сброса обозначают R. Триггер является асинхронным, если его переключение происходит в момент поступления управляющих сигналов. Триггеры характеризуются таблицей переключений.

S

R

T

Q

P

S

R

Обозначение RS-триггера на схемах.

| Sn | Rn | Qn | Qn+1 | Pn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | X | X |
| 1 | 1 | 1 | X | X |

Таблица переключений асинхронного триггера.

Составленная по таблице переключений триггера карта Карно

имеет вид:

| Sn,Rn,Qn | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 |

Столбец карты Карно, соответствующий ситуации Sn,Rn=11, называется столбцом неопределенности. В зависимости от возможных значений логических уровней в этом столбце , получаются различные схемы триггеров.