JK  триггеры.

В серии К155 имеется две микросхемы, содержащих JK триггеры. Это микросхемы К155ТВ1 и К155ТВ15.

Uпит  14; общ.  7;

Рис. 1. Условное изображение ИМС К155ТВ1.

JK триггер К155ТВ1 с двух ступенчатым управлением, т.е. имеет MS  структуру. Триггер имеет по три входа J и K, связанных операцией И, а также асинхронные входы Ra и Sa для установки триггера в состояние 1 и 0 независимо от сигналов на информационных и синхронизирующем входах.

Асинхронная установка триггера в единичное или нулевое состояние производится импульсами низкого уровня (логический 0 при положительной логике), поступающими на входы Ra или Sa. Состояние входов J, K и С при асинхронном управлении безразлично. В отличии от RS  триггера здесь одновременная подача переключающих сигналов на входы Ra и Sa допустима. Когда эти входы не задействованы, на них следует поддерживать напряжение высокого уровня. Таблица состояний триггера К155ТВ1 приведена в табл. 1. Символ      означает, что синхроимпульс С изменяется от низкого уровня до высокого уровня (перепад 0,1); символ      означает, что синхроимпульс С изменяется от высокого уровня до низкого уровня (перепад 1,0).

Таблица 1.

Таблица переключений триггера К155ТВ1

| Sa | Ra | Jn | Kn | C | Qn+1 | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | x | x |  | Qn | хранение |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | Qn | хранение |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | синхронный |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | синхронный |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Qn | синхронный |
| 1 | 0 | x | x | x | 0 | асинхронный |
| 0 | 1 | x | x | x | 1 | асинхронный |
| 0 | 0 | x | x | x | Qn=Qn =1 | асинхронный |

JK триггеры относятся к универсальным устройствам. Их универсальность имеет двойственный характер. Во первых, эти триггеры с равным успехом могут быть использованы в различных цифровых устройствах: регистрах, цифровых счётчиках, делителях частоты и т.д., во вторых, путём определённого соединения выводов они легко обращаются в триггеры других типов. Структурная схема JK триггера с динамическим управлением приведена на рис. 2.

D  триггер может быть получен из JK  триггера с помощью дополнительного инвертора (рис.3).

Рис.2. Структурная схема синхронного JK  триггера.

Рис.3. Организация D-трииггера на базе JK-триггера.

Рис.4. Преобразование JKтриггера в Ттриггер:

а) - асинхронный;

б) - синхронный.

На рис.4 показаны способы получения Т-триггера из универсального JK-триггера. В асинхронном режиме С-вход триггера выполняет роль счетного, в синхронном же режиме С-вход используется по прямому назначению (как синхронизирующий), а счетные импульсы подаются на соединенные входы J и К.