Симметричный мультивибратор.

Схема симметричного мультивибратора показана на рис. 4.9, б. Симметричность выходных импульсов может быть достигнута при выполнении условий: R1 = R2; C1 = C2. Период следования импульсов Т определяется как сумма двух времен заряда конденсаторов, т.е.

Т = tзар1 + tзар2 ,

где tзар1 = t1 ln(U1/Uпор); tзар2 = t2 ln(U1/Uпор).

Значения  t1 и  t2  определяются с учетом выходных сопротивлений инверторов Rвых Э1 ,  Rвых Э2

t1 = С1 (R2 + Rвых Э1)

t2 = С2 (R1 + Rвых Э2).

Частота следования выходных импульсов симметричного мультивибратора определяется из соотношения: